ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.01.2015 r.

- DANE ADRESOWE:

ul. Waryńskiego 23 lok. 1

| INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu |  | ##### Ilość izb | powierzchnia w m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ip. | IIp. | IIIp. | kuchnia |  | p.p. | spiżarka | łazienka | Uwagi: |  |  |
|  |  | 3 | 19,85 | 19,60 | - | 8,30 |  | 3,90 | 0,85 | 5,20 | Lokal znajduje się na partrze |  |  |
| Powierzchnia lokalu |  | mieszkalna |  |  |  |  |  | użytkowa |  |  |  |  |  |
|  |  | 39,45 m2 |  |  |  |  |  | 57,70 m2 |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia pomieszczenia przynależnego | Piwnica nr 1 |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne | Ogrzewanie |  |  |  |  |  | piecowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacje |  |  |  |  |  | elektryczna |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gazowa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wodno-kanalizacyjna |  |  |  |  |  |  |

- ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty elektryczne:

- Częściowa wymiana instalacji elektrycznej - wymiana przewodów - DY 1x1,5 mm2  – ok 30mb.

- Przeróbka instalacji 3-fazowej na 1-fazową wraz z przeróbką inst. na licznik 1–fazowy                  + tablica licznikowa S6  + bezpieczniki S 4 szt.

- Wykonanie osobnych obwodów gniazdkowych do pomieszczenia łazienki oraz kuchni – przewód DY 1x1,5 mm2 - 50mb + DY 1x2,5mm2 – 30mb + puszki 2 szt. + gniazdko hermetyczne 1 szt. + gniazdko p/t z uziemieniem 1 szt.

- Wymiana pokrywy na puszkę – 5 szt.

- Wymiana listwy zaciskowej 12 x 4 – 1 szt.

- Wymiana gniazdka p/t z uziemieniem – 4 szt.

- Wymiana gniazdek p/t bez uziemienia – 5 szt.

- Wymiana wyłączników p/t  pojemnościowych - 3 szt.

- Wymiana wyłączników p/t  seryjnego - 2 szt.

- Złączki WAGO - 25 szt.

- Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów                z oświadczeniem dla TAURON.

Roboty instalacyjne i ogólnobudowlane:

- Budowa pieców pokojowych kaflowych wraz z rurą zapiecową oraz blacha przedpiecową            2 szt.

- Zakup i montaż kuchni węglowej przenośnej w komplecie z rurą spalinowa, rozeta oraz blacha przedpiecowa.

- Montaż wodomierza 1 szt.

- Zakup i wymiana drzwi wejściowych 1 szt. (0,90) wraz z wykuciem z muru ościeżnic  drewnianych obsadzeniem ościeżnic metalowych + otynkowanie ościeży.

- Zakup i wymiana drzwi wewnętrznych 5 szt. (0,90 z dużą szybą) 3 szt. (0,70 z małą szybą) 1szt. (0,70 pełne) 1 szt. wraz z wykuciem z muru ościeżnic  drewnianych obsadzeniem ościeżnic metalowych + otynkowanie ościeży.

- Wymiana stolarki okiennej 5 szt. 7,79 m2.

- Zerwanie tapet 93,76 m2.

- Zerwanie kasetonów sufitowych 23,50m2.

- Zerwanie paneli w kuchni  6,70m2.

- Skucie płytek ceramicznych z naprawą podłoża 15,78m2.

- Uzupełnienie tynków 17,62m2.

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów całego mieszkania pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności – 234,65m2.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne sufitów całego mieszkania – 57,50 m2.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian całego mieszkania – 176,95m2.

- Dwukrotne malowanie olejne lamperii w kuchni i łazience z szpachlowaniem  - 22,48 m2.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych ok. 8m.

- Czyszczenie środkami chemicznymi posadzki z płytek ceramicznych w łazience.

- Zakup i montaż sedesu - 1 szt.

- Zakup i montaż płuczki ustępowej 1 szt.

- Zakup i montaż miski ustępowej 1 szt.

- Zakup i montaż zlewozmywaka na wsporniku– 1 szt.

- Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej 1 szt.

- Zakup i montaż syfony zlewozmywakowego 1 szt.

- Wymiana kratki wentylacyjnej 14 x 21cm – 2 szt.

- Wymiana elementów podłóg  - progi 5 szt.

- Malowanie olej progów 5 szt.

- Zerwanie starej wykładziny PCW  52,50 m2.

- Wykonanie posadzki z płyt OSB 16-18mm 52,50 m2.

- Zakup i ułożenie nowej wykładziny PCW – 52,50 m2.

- Zakup i ułożenie listew przyściennych z polichlorku winylu – 55,22  mb.

- TERMIN WYKONANIA REMONTU:

5 - miesięcy

- WARUNKI FINANSOWE:

  - Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie  na własny koszt.

  - W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu zobowiązany będzie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi,

- za dostawę do lokalu energii elektrycznej,

- za dostawę do lokalu gazu,

- za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.

  - Remontujący niezwłocznie zawrze umowę z:

- Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej

- Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,

- Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu

  - W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu,
 a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

V.  PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

    - Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.

    - Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.

    - Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

VI. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

- Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.

- Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75, Poz. 690).

- Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

- W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

- Bez zgody wynajmującego  remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.

- Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać 
z Mistrzem Kominiarskim.

- Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają  strony 
w zależności od potrzeb.

- Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor nadzoru.

- Przed przystąpieniem do wymiany stolarki okiennej, należy przedłożyć w siedzibie Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 zgodę Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie wymienionych wyżej prac.

- Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia           w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:

  - protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.

  - protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,

  - szkic przebiegu instalacji elektrycznej,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

  - projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

  - protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,

  - powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.

  - przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

12.  Protokoły o których mowa w pkt. 11 ppkt. a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.

VII.

Dodatkowe informacje udzielane są przez  Zespół Administracyjny Nr III Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 25.