ZAŁĄCZNIK NR 5 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.01.2015 r.

- DANE ADRESOWE:

Waryńskiego 5a-c kl. 5c lok. 14

| INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu |  | ##### Ilość izb | powierzchnia w m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ip. | IIp. | IIIp. | kuchnia |  | p.p. | spiżarka | łazienka | Uwagi: |
|  |  |  |  | 3 | 21,10 | 10,70 | - | 5,62 |  | 2,12 | ---- | 2,12 | Lokal znajduje się na IVpiętrze |
| 2. |  | Powierzchnia lokalu |  | mieszkalna |  |  |  |  |  | użytkowa |  |  |  |
|  |  |  |  | 31,80 m2 |  |  |  |  |  | 41,66 m2 |  |  |  |
| 3. | Powierzchnia pomieszczenia przynależnego |  | Piwnica nr 5c/14 |  |  |  |  |  | 2,45 m2 |  |  |  |  |
| 4. | Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne |  | Ogrzewanie |  |  |  |  |  | centralne ogrzewanie |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalacje |  |  |  |  |  | elektryczna |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | gazowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wodno-kanalizacyjna |  |  |  |  |

- ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty elektryczne:

- Wykonanie osobnego obwodu gniazdkowego do kuchni i łazienki ok. 35mb przewód DYp 3x1,5mm + wymiana zabezpieczenia HZ 2x25A na zabezpieczenie S3x16A + bezpieczniki typu S.

- Wymiana gniazdka p/t z uziemieniem – 2 szt.

- Wymiana gniazdek p/t bez uziemienia – 3 szt.

- Wymiana wyłączników p/t - 4 szt.

- Wymiana wyłączników p/t  seryjnego - 1 szt.

- Wymiana gniazdka hermetycznego w łazience 1 szt.

- Wymiana pierścieni łączeniowych w puszkach 8 szt.

- Wymiana kostek łączeniowych w lampach – punktach świetlnych 5 szt.

- Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów z oświadczeniem dla TAURON.

Roboty instalacyjne i ogólnobudowlane:

- Wymiana instalacji gazowej ok. 6mb wraz z wykonaniem podejścia pod gazomierz oraz urządzenia odbiorcze + zawory gazowe ½”, ¾”

- Demontaż zamortyzowanych urządzeń  wraz z korkowaniem  podejść (zlewozmywak dwukomorowy, muszla, spłuczka).

- Dopasowanie drzwi wejściowych 1 szt. z wymianą zamków klamek szyldów.

- Zakup i wymiana drzwi wewnętrznych 2 szt. (0,80 pełne) 1 szt. (0,60 z małą szybą) 1szt. (0,70 z dużą szybą) wraz z wykuciem z muru ościeżnic  drewnianych obsadzeniem ościeżnic metalowych + otynkowanie ościeży.

- Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 2,90 m2.

- Zakup i montaż nawiewników ciśnieniowo – automatycznych.

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów całego mieszkania pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności –    157,42 m2.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne sufitów całego mieszkania – 41,66 m2.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian całego mieszkania – 115,76 m2.

- Dwukrotne malowanie olejne lamperii w kuchni i łazience ze szpachlowaniem  - 12,19 m2.

- Dwukrotne malowanie farba olejną grzejników radiatorowych ok. 7,5m2.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych ok. 8m.

- Zakup i montaż sedesu - 1 szt.

- Zakup i montaż płuczki ustępowej 1 szt.

- Zakup i montaż miski ustępowej 1 szt.

- Zakup i montaż zlewozmywaka na wsporniku– 1 szt.

- Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej 1 szt.

- Zakup i montaż syfony zlewozmywakowego 1 szt.

- Zakup i montaż wodomierza 1 szt.

- Wymiana kratki wentylacyjnej 14 x 21cm – 2 szt.

- Zerwanie starej wykładziny + wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z tworzyw sztucznych 39,54 m2.

- Zakup i ułożenie nowej wykładziny PCW – 41,66 m2.

- Zakup i ułożenie listew przyściennych z polichlorku winylu – 47,18  mb.

- Zakup i wstawienie płyty gazowej 3- 4-ro palnikowej  1 szt.

- TERMIN WYKONANIA REMONTU:

3 - miesiące

- WARUNKI FINANSOWE:

  - Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie  na własny koszt.

  - W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu zobowiązany będzie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi,

- za dostawę do lokalu energii elektrycznej,

- za dostawę do lokalu energii cieplnej,

- za dostawę do lokalu gazu,

- za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.

  - Remontujący niezwłocznie zawrze umowę z:

- Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej

- Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,

- Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu

  - W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

- PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

    - Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.

    - Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.

    - Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

- OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

- Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.

- Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75, Poz. 690).

- Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

- W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

- Bez zgody wynajmującego  remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.

- Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać 
z Mistrzem Kominiarskim.

- Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają  strony 
w zależności od potrzeb.

- Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor nadzoru.

- Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia           w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:

  - protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.

  - protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,

  - szkic przebiegu instalacji elektrycznej,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

  - projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

  - protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,

  - powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.

  - przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

- Protokoły o których mowa w pkt. 10 ppkt. a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.

VII.

Dodatkowe informacje udzielane są przez  Zespół Administracyjny Nr III Oddziału     Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 25.