Załącznik nr 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nawierzchni drogi i oświetlenia ulicznego dla uzbrojenia nowych terenów budowlanych pomiędzy ulicami Górną i Dolną w Raciborzu służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których  jest wymagane uzyskanie pozwolenia na  budowę /zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej/.

Warunki do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

Parametry techniczne :

- długość projektowanej drogi  ok. 510 m

- szerokość  pasa drogowego - 12,00 m

- powierzchnia opracowania 12x510=  6240,00 m2

- klasa drogi: D1/2,

- kategoria obciążenia ruchem KR 2

- prędkość projektowa 30km/h

- przekrój: jedno-jezdniowa dwukierunkowa

- szerokość jezdni: 5,50 m

- pochylenie poprzeczne daszkowe 2%

- nawierzchnia: beton asfaltowy

- chodniki : kostka betonowa szara 2,0m

- ścieżka rowerowa – kostka betonowa bezfazowa – koloru czerwonego

Zakres opracowania:

Etap I

-   wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie,

- opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego z uwzględnieniem lokalizacji następujących sieci uzbrojenia podziemnego: energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz koncepcją tymczasowego utwardzenia terenu pełniącego funkcję  drogi dojazdowej do posesji i drogi technologicznej dla wykonania uzbrojenia podziemnego,

-  uzgodnienie koncepcji lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego z ich właścicielami.

Etap II

-  wykonanie rozpoznania warunków gruntowo - wodnych poprzez wykonanie

minimum 3 odwiertów,

- projekt budowlano i wykonawczy (drogowy i oświetlenia ) w oparciu o opracowaną

koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno - wysokościowych do celów

projektowych   wg. rozwiązania  opracowanego  w  I etapie   i zatwierdzonego przez

Zamawiającego,

- projekt  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uwzględniający w trakcie

robót dostęp mieszkańcom do posesji,

-  projekt docelowej organizacji ruchu,

-  przedmiary robót (drogowych i oświetlenia ulicznego),

-  kosztorysy inwestorskie (jw.),

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (jw.),

- wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wraz z przygotowaniem  i złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.

materiały i  technologia:

- zastosowanie kostki integracyjnej przy przejściach dla pieszych,

- nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych: kostka granitowa,

- nawierzchnia chodników: płyty granitowe w obramowaniu z kostki granitowej (dotyczy chodnika po stronie posesji o numerach nieparzystych).

Dokumentacja winna być opracowana w następujących ilościach:

-  6 egzemplarzy dokumentacji projektowej w formie papierowej,

- 3 egzemplarze kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami w formie

papierowej oraz przedmiaru opracowanego w wersji elektronicznej edytowalnej w

formacie Excel w formie umożliwiającej sporządzenie na jego bazie kosztorysu

ofertowego wg. Załącznika nr 7

- 6 egzemplarzy Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w formie

papierowej

- 2 komplety dokumentacji projektowo – kosztorysowej w formie elektronicznej

na płytkach CD w formacie pdf.

Opracowanie dokumentacji należy wykonać w oparciu o:

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.  (Dz. U. Nr 202    poz. 2072 z 2004 r. z późn. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu   i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

-   Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r. z późn. zmianami) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

-   Ustawę Prawo Budowlane Dz.U. 2013  poz. 1409  z późn. zmianami.

-   Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować 3 – krotny nadzór autorski  w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 wzoru umowy.

W ramach  prawa  opcji na pisemne  żądanie  Zamawiającego, Wykonawca wykona  1 – krotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót  na zasadach określonych w § 10 wzoru umowy.