zał. nr 5

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Poprzecznej w Raciborzu służącej do opisu przedmiotu zamówienia  na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę /zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej z póź. zm./.

Warunki do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

a) Parametry techniczne :

Przebudowa drogi

- klasa drogi D(ciąg pieszo-jezdny zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego)

- kategoria obciążenia ruchem KR2,

-  długość drogi  ok. 280 m,

-  szerokość jezdni  4,50 m

-  powierzchnia jezdni ok. 1260 m²,

Przebudowa kanalizacji deszczowej:

- wymiana kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm i 300 mm (fragment włączony do      kolektora w ul. Szkolnej)  92 m;

- remont kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm wraz ze studniami rewizyjnymi (istniejącymi – 11 szt., nowe do wykonania – 1szt.) 157 m (cały odcinek sieci włączony do ul. Fabrycznej);

- budowa  sięgaczy od kanalizacji deszczowej do granicy prywatnych posesji  8 szt.

Przebudowa oświetlenia ulicznego:

- budowa słupów oświetleniowych aluminiowych ocynkowanych stożkowych typ S-80SwPAL  z oprawami LED   2 kpl;

- dobudowa dodatkowej oprawy LED na istniejącym słupie energetycznym –  1 szt.

Zakres inwestycji

- roboty rozbiórkowe elementów drogi m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego i tłucznia kamiennego;

- konstrukcja jezdni  (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego –  5 cm,  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 7 cm, podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna – 8 cm, podbudowa  z kruszywa łamanego – warstwa dolna – 15 cm, warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego – 15 cm);

- odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych, studzienki ściekowe uliczne, przykanaliki włączone do przebudowanej kanalizacji deszczowej;

- przebudowa oświetlenia ulicznego;

- organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i docelowa).

b) Zakres  zadania:

- koncepcja zagospodarowania pasa drogowego,

- projekt budowlano-wykonawczy na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

- projekty organizacji ruchu: docelowy i na czas prowadzenia robót drogowych,

- przedmiar robót sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia   02.09.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wymagane decyzje, pozwolenia i uzgodnienia branżowe wraz z wnioskiem zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych .

Dokumentacja winna być opracowana w następujących ilościach:

-  6 egzemplarzy  w wersji papierowej, 3 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,  2 komplety  zapisane w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz przedmiaru robót w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie Excel w formie umożliwiającej sporządzenie na jego bazie kosztorysu ofertowego.

Opracowanie należy wykonać w oparciu o:

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r.  (Dz. U. Nr 202  poz. 2072 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

-   Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

-   Ustawę Prawo Budowlane Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1373  z późniejszymi zmianami.

-   Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować 3 – krotny nadzór autorski  w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 wzoru umowy.

W ramach  prawa  opcji na pisemne  żądanie  Zamawiającego, Wykonawca wykona  1 – krotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót  na zasadach określonych w § 10 wzoru umowy.