#### Zamawiający:  	Miasto Racibórz			           Racibórz, dnia 26.08.2016 r.

Adres: 		ul. Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz

SKRÓCONY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz.759 ze zm)

i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.(Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

Nazwa  zamówienia:

„bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy”

Adres  realizacji  zadania:

Racibórz Bulwary nadodrzańskie dz. nr 937 i 86.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 71220000-6 	 Usługi projektowania architektonicznego

CPV 45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane

Autor opracowania:	Alojzy Brzonkalik

# Spis zawartości opracowania (zgodnie z § 17 ust. 6 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września              2004r.(Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji               technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego) 			str.2

2. 	Część opisowa (zgodnie z § 16 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. .(Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania              i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)					str.3

2.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                          z dnia 2 września 2004r. .(Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.))  						str.3

2.1.1.Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.)	str.3

2.1.2. Charakterystyczne parametry  wykonania przedmiotu zamówienia 				str.3

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe							str.5

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

(zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm. )	str. 5

3. Część informacyjna										str. 8

4.Załączniki											str. 9

2.      Część opisowa.

2.1    Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleks zewnętrznych ścianek wspinaczkowych                  o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

2.1.1  Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Założeniem jest wykonanie trzech ścianek wspinaczkowych o różnym  stopniu trudności – dla dzieci, osób średniozaawansowanych i zaawansowanych wspinaczy. Ścianki zostaną wyposażone w „drogi wspinaczkowe” o charakterze rekreacyjno-sportowym,                 i różnym stopniu trudności przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży (od lat 3 do 18) oraz dorosłych. Powierzchnie ścian wspinaczkowych mają być przewidziane do użytkowania na wolnym powietrzu z możliwością demontażu w razie zagrożenia powodziowego. Ścianki są zlokalizowane w strefie zalewowej rzeki Odry, jako poszerzenie istniejącej i budowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.  Powierzchnia użytkowa ściany wspinaczkowej  powinna być wykonana jako struktura płytowa                z mocowanymi uchwytami do wspinaczki.

Teren wokół ścianek powinien być zaprojektowany i wykonany z nawierzchni bezpiecznej o grubości zależnej od wysokości upadku

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- Dwóch koncepcji budowy kompleksu ścianek wspinaczkowych.

- Dokumentacji projektowej budowy kompleksu 3 ścianek wspinaczkowych wraz                 z konstrukcją,  zaprojektowanych w sposób umożliwiający ich sprawne rozebranie                i wywiezienie poza teren zalewowy wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń związanych z realizacją inwestycji tj. m. in. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej, oraz Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, sporządzenie operatu wodno-prawnego i pozwolenia wodno-prawnego, zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego.

- Robót  związanych z wykonaniem i montażem ścianki wspinaczkowej jako I etapu.

    - Charakterystyczne parametry.

  - Ścianka wspinaczkowa dla dzieci

- zaprojektowana   w formie urządzenia zabawowego jako trójstronna ścianka z płyt            o szerokości 140 cm i wysokości 2,2 m, 3 płyty na konstrukcji ustawione w trójkącie  na słupkach drewnianych lub stalowych, o ilości uchytów min 10/ ściankę.

  - Ścianka wspinaczkowa dla osób średniozaawansowanych w formie nieregularnej bryły.

- zaprojektowana   w formie skalnej bryły o średnim stopniu trudności i wysokości max 3 m.

- powierzchnia bryły min. 45 m2 o zróżnicowanej powierzchni, bez nadwieszeń.

- wyposażona w min. 220szt  uchwytów wspinaczkowych.

3.	Ścianka wspinaczkowa dla osób zaawansowanych w formie nieregularnej bryły                        z nadwieszeniem, uwzględniająca co najmniej 4 trasy wspinaczkowe dla dzieci.

-  zaprojektowana i wykonana w formie skalnej bryły o większym stopniu trudności                i wysokości max 4 m.  z nadwieszeniem max. 4 m (wg. propozycji pokazanej na załączonych zdjęciach)

powierzchnia bryły min. 85 m2 o zróżnicowanej powierzchni, z nadwieszeniem.

- wyposażona w min. 420 szt.  uchwytów wspinaczkowych.

4.    Wyposażenie ścianki:

    - gniazda do chwytów nakręcanych – min. 7 szt. / 1 m2 (min. 600 szt.),

    - ilość chwytów wspinaczkowych nakręcanych min. 5 szt. / 1 m2 ( min. 420 szt.)

(komplet sztucznych chwytów w różnych kolorach w celu umożliwienia układania różnych dróg wspinaczkowych.)

    - klucz do śrub typu „imbus” do chwytów – 5 szt.

    - indywidualne punkty asekuracyjne – 8 szt. do ścianki dla zaawansowanych wspinaczy.

- Zabezpieczenie ściany – wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół ścianki o powierzchni i grubości nawierzchni zależnej od wysokości upadku,  przewidzianej przepisami i normami dla tego typu urządzeń.

- Ilości robót do zaprojektowania i wykonania:

  - Wykonanie 2 koncepcji ścianek wspinaczkowych.

  - Zaprojektowanie kompleksu 3 ścianek wspinaczkowych.

  - Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

  - Dostawa i montaż zaprojektowanej ścianki o powierzchni 85 m2 wraz z konstrukcją i wyposażeniem wg. ilości określonych w pkt. 3 i 4.

  - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod ścianką.

  - Opracowanie i dostarczenie regulaminu korzystania ze ścianki (tablicę do montażu regulaminu dostarczy Inwestor.

2.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu

Obiekt będzie pełnił funkcje rekreacyjną jako uzupełnienie oferty wypoczynkowej  dla uprawiania wspinaczki skałkowej na sztucznym obiekcie wspinaczkowym przy przystani     i plaży miejskiej.

Kształt ściany wspinaczkowej powinien zostać zaprojektowany tak, aby mogły korzystać 
z niej osoby w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania. Ścianę należy wyposażyć 
w   komplety indywidualnych punktów asekuracyjnych

- Formacje

Powierzchnia użytkowa ściany wspinaczkowej powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

- formacje przewieszone,

- formacja pionowe,

- formacja typu zacięcie (co najmniej 1 zacięcie),

- Panele wspinaczkowe

Powierzchnię wspinaczkową należy zaprojektować i wykonać z paneli wspinaczkowych możliwych do zastosowania w terenie otwartym.

- Systemy asekuracji – wymogi dla pojedynczego punktu:

Indywidualny punkt asekuracyjny:

- Śruba typu „imbus” M12x50-8.8 – 1 szt.,

- Nierdzewna plakietka atestowana o nośności 25kN – 1szt.,

- Nakrętka zaciskowa M12-8 – 1 szt.

- Krążek stalowy Φ40 mm, grubości 18 mm (montaż plakietki atestowanej bezpośrednio do elementu stalowego) – 1 szt.

- Chwyty wspinaczkowe

Dostarczone chwyty wspinaczkowe powinny spełniać wymagania normy EN 12572-3:2008 – certyfikat lub atest potwierdzony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą (deklaracja zgodności wystawiona przez producenta jest niewystarczająca). Instalacja chwytów leży po stronie wykonawcy.

2.2 Opis wymagań

- Zakres prac związanych z wykonaniem projektu budowlanego:

    - Pozyskanie mapy do celów opiniodawczych.

    - Sprawdzenie warunków mocowania oraz wykonanie odpowiednich obliczeń związanych z zamocowaniem ścianki wspinaczkowej.

    - Opis rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych,  dla wykonania i montażu ścianki wspinaczkowej.

    - Graficzne przedstawienie proponowanych rozwiązań.

    - Ponadto projekt powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz .U. Nr 202 z 16 września 2004 roku, poz. 2072), ponadto ścianki powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich sprawne rozebranie i wywiezienie poza teren zalewowy. Dla opracowania należy uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia związane z realizacją inwestycji w terenie zalewowym w pobliży wału przeciwpowodziowego - tj. m. in. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej, oraz Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, sporządzenie operatu wodno-prawnego i pozwolenia wodno-prawnego, zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym. Po zakończeniu robót należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót z naniesieniem zmian do Państwowego Zasobu Geodezyjnego.

- Zakres prac związanych z wykonaniem i wyposażeniem ścianki.

- Przygotowanie terenu montażu

Należy wykorytować obszar pod lokalizację ścianki i nawierzchnię bezpieczną oraz wywieźć grunt.

- Kolorystyka

Kolorystyka ścianek do uzgodnienia z Inwestorem na etapie sporządzania koncepcji.

- Konstrukcja

Proponuje się konstrukcję nośną wykonać jako ruszt stalowy, lub  ruszt stalowo-drewniany a w strefach przewieszonych stalowo - drewniane kratownice przestrzenne.

Wszystkie elementy stalowe lub drewniane konstrukcji ściany wspinaczkowej należy odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie  przed wpływami atmosferycznymi.

- Panele wspinaczkowe

Panele wspinaczkowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12572-1:2009.

Panele wspinaczkowe ze zwiększonym tarciem  z materiału dopuszczonego do wykonywania tego typu ścianek, odpornych na działanie warunków atmosferycznych.               W panelach osadzone nabijane gniazda, przewidziane do mocowania chwytów wspinaczkowych, wykonane  z wysokogatunkowej stali ocynkowanej. Minimalna ilość gniazd na 1m2 – 7 szt.

Wymagana powierzchnia ścianki min. 85 m2

- Systemy asekuracji

- indywidualne punkty asekuracyjne na ściance dla zaawansowanych – nierdzewne plakietki atestowane   ilość   8 szt.

- Chwyty wspinaczkowe

Chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12572-3:2008 – certyfikat lub atest potwierdzony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą  (deklaracja zgodności wystawiona przez producenta jest niewystarczająca).

Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach od XS do XXL           w ilości 420 szt. Kształt i forma chwytów powinna uwzględniać 
sportowo – rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić na ułożenie dróg wspinaczkowych o zróżnicowanych trudnościach.

Instalacja chwytów leży po stronie wykonawcy.

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Pod ścianką należy wykonać na odpowiednim obszarze nawierzchnię bezpieczną ograniczoną obrzeżem z materiałów wymaganych normami i przepisami  o grubości zależnej od możliwej wysokości upadku.

- Roboty budowlano – montażowe

Roboty należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie z zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonująca projekt i nadzorująca prace ze strony wykonawcy powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Inne wymagania

Podstawą do wykonania ściany wspinaczkowej  są określone w opisie parametry (wymagane wymiary, wyposażenie itp.) ściany wspinaczkowej. Wykonawca po zakończeniu montażu w ramach niniejszego zamówienia udzieli minimum 3 letniej gwarancji oraz w jej okresie zapewni nieodpłatny serwis i przeglądy gwarancyjne.

Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza ma zawierać Instrukcję Użytkowania ściany wspinaczkowej, w której określone zostaną wszystkie istotne czynności zapewniające bezpieczne użytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Wykonawca po wykonaniu zainstaluje, w otoczeniu ściany wspinaczkowej tablice z instrukcją obsługi zawierające podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem użytkowania. Wykonawca przed dostarczeniem i zamontowaniem ścianki przedstawi Inwestorowi wszystkie wymagane atesty i certyfikaty na proponowane elementy ścianki i jej wyposażenie.

3. Część informacyjna

3.1.  Podstawy prawne:

a)	Ustawa Prawo Budowlane z dnia  7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1623 ze zm.),

b)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania            i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,poz.2072 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.).

- Ustawa Prawo Wodne.

# Normy

PN-EN 12572-1:2009 „Sztuczne ściany wspinaczkowe – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań SŚW z punktami asekuracyjnymi.”

PN-EN 12572-3:2008 „Sztuczne ścianki wspinaczkowe – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań uchwytów wspinaczkowych.”

PN-B-03200:1990 „Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie.”

PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – Wymagania podstawowe.”

PN-EN 13501-1+A1:2009 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.”

oraz inne normy branżowe dotyczące wykonawstwa tego typu konstrukcji.

3.2. Uzyskanie wszystkich dokumentów, uzgodnień i pozwoleń koniecznych do realizacji powyższego zadania jest po stronie Wykonawcy.

- Załączniki

  - 1.	Mapka terenu z planowaną lokalizacją inwestycji,

2.	Poglądowe zdjęcia i rysunki ścianek wspinaczkowych.