| PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY |  |  |  |  |  | EGZ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaprojektowanie i wykonanie projektu ,, Siłowni pod chmurką ̓ ̓ przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ADRES INWESTYCJI |  |  | NR DZIAŁKI |  |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu |  |  | 866/75 867/75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | arch. |  |
| INWESTOR |  |  | JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Active Line Marcin Taczalski ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock NIP: 714-173-57-82, tel.: 514-564-374 www.activeline.eu, e-mail: biuro@activeline.eu |  |  |  |
| IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA / |  |  |  |  |  |  |  |
| Miasto Racibórz z siedzibą przy ul. Króla Stefana Batorego |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: |  |  |  |  |  |  |  |
| - ZAŁĄCZNIKI |  | NR STR. | RYSUNKI |  |  | NR RYS |  |
| - DECYZJA O NADANIU UPRAWŃEŃ I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA |  | 2,3 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  | 1, 2 |  |
| - MAPA ZASADNICZA WYDANA PRZEZ STAROSTĘ RACIBORSKA |  | 4 |  |  |  |  |  |
| - CZĘŚĆ OPISOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| - PRZEDMIOT OPRACOWANIA |  | 5 |  |  |  |  |  |
| - PODSTAWA OPRACOWANIA |  | 5 |  |  |  |  |  |
| - ZAKRES OPRACOWANIA |  | 5 |  |  |  |  |  |
| - LOKALIZACJA |  | 5 |  |  |  |  |  |
| - ISTANIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA |  | 6 |  |  |  |  |  |
| - ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE |  | 7 |  |  |  |  |  |
| - PROGRAM SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ |  | 7 |  |  |  |  |  |
| - HARMONOGRAM PRAC PRZY WYKONYWANIU PLACU ZABAW |  | 7 |  |  |  |  |  |
| - PRACE ZIEMNE |  | 7 |  |  |  |  |  |
| - ELEMENTY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ |  | 8-12 |  |  |  |  |  |
| - BILANS POWIERZCHNI |  | 12 |  |  |  |  |  |
| OŚWIADCZENIE Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany, w opracowanej przeze mnie części, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, co potwierdzam podpisem poniżej. |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTANCI DATA: 22.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| ARCHITEKTURA PROJEKTANT: | KONSTRUKCJA PROJEKTANT: |  | WSPÓŁPRACA:: |  | PROJEKTANT: |  |  |
|  |  |  | mgr inż. arch. kraj. Edyta Kozak |  | mgr inż.arch. Jerzy Walasek nr uprawnień: 6/2003/OL |  |  |

Mapa zasadnicza dz. nr 866/75 oraz 867/75 wydana przez Starostę Raciborskiego. 
OPIS TECHNICZNY

do projektu: Zaprojektowanie i budowa „Siłowni pod chmurką”.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu ,, Siłowni pod chmurką ̓̓ ̓ przy szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu.

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Mapa zasadnicza działek 866/75 oraz 867/75 wydana przez Starostę Raciborskiego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, Ustawę Prawo Budowlane.

- Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

- Dokumentacja fotograficzna Inwestora;

- Umowa zawarta z Miastem Racibórz z siedzibą przy ul. Króla Stefana Batorego 6 działającym przez Szkołę Podstawową Nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu.

- ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje:

- utworzenie dla uczniów szkoły siłowni zewnętrznej;

- lokalizację przestrzenną urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z regulaminem siłowni zewnętrznej;

- określenie warunków i wymagań dotyczących prac budowlanych;

Dokumentacja projektu zawiera:

Część rysunkowa:

- Projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej;

- Schemat siłowni zewnętrznej:

- Przekrój wylewki betonowej zastosowany przy montażu urządzeń;

Część opisowa:

- Część opisową dotyczącą realizacji projektu;

- Specyfikacja urządzeń siłowni zewnętrznej;

- Specyfikacja proponowanych elementów małej architektury (tablica z regulaminem siłowni zewnętrznej);

- Zasady bezpieczeństwa w miejscach użytku publicznego;

- LOKALIZACJA

Projektowany obszar znajduje się przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu. Wyznaczony przez inwestora obszar znajduje się na terenie szkoły pomiędzy boiskiem do piłki nożnej od strony południowo-wschodniej, a przyszkolnym parkingiem od strony północno-zachodniej.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Miejsce wytyczone pod inwestycję jest obszarem zieleni o płaskiej, trawiastej powierzchni pomiędzy ogrodzonym boiskiem a parkingiem. Inwestor przeznaczył teren pod siłownię o wymiarach 15 x 19 m. Znajdują się na nim drzewa owocowe w ilości 6 szt. i są to jabłonie purpurowe (Malus x purpurea Rehder) o średnicy pnia od 0,35 cm do 0,71 cm. 5 sztuk z nich zostały przeznaczone do wycięcia. Przy parkingu znajduje się niewysoki żywopłot a od strony północnej rabata. Dzięki oświetleniu znajdującym się na boisku obszar wieczorem jest bardzo dobrze oświetlony. Plac otoczony jest od strony północno-wschodniej parkingiem, do którego przylega wyżej wymieniowy żywopłot. Równolegle do parkingu przylega wymiarowe boisko do piłki nożnej otoczone wysokim ogrodzeniem.

Przez obszar opracowania przebiegają przyłącza kanalizacyjne oraz sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, lecz nie kolidują z projektowanymi pracami budowlanymi.

Dokumentacja fotograficzna udostępniona przez Inwestora:

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

- Stworzenie ładnej, funkcjonalnej i bezpiecznej siłowni zewnętrznej.

- Zapewnienie komunikacji pomiędzy projektowaną siłownią a pozostałymi elementami sportowymi będącymi na terenie szkoły;

- Wybranie i usytuowanie w terenie urządzeń siłowni zewnetrznej.

- Usytuowanie tablic informacyjnych;

- Wykorzystanie terenu na miejsce aktywnego wypoczynku;

- PROGRAM SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ:

Projektowany teren został przeznaczony pod budowę siłowni zewnętrznej z atlasami treningowymi. Urządzenia przeznaczone są dla osób o wzroście nie mniejszym niż 140cm. Z zaproponowanych urządzeń jednocze

śnie korzystać może sześć osób, jedna osoba na oddzielnym urządzeniu.

W projekcie wykorzystano łącznie 6 urządzeń takich jak:

- MB 7.29 Wyciskanie w pozycji stojącej przy zmiennym obciążeniu - 1 szt.

- MB 7.30 Wyciskanie w pozycji stojącej przy zmiennym obciążeniu - 1 szt.

- MB 7.37 Urządzenie przeznaczone do treningu mięśni pleców przy zmiennym obciążeniu - 1 szt.

- MB 7.38 Urządzenie przeznaczone do treningu mięśni pleców przy zmiennym obciążeniu - 1 szt.

- MB 7.40 Urządzenie przeznaczone do treningu nóg przy zmiennym obciążeniu -1 szt.

- MB 7.41 Urządzenie przeznaczone do treningu nóg oraz pleców przy zmiennym obciążeniu -1 szt.

Posiadają one możliwość ćwiczeń wraz z aplikacją, która posiada indywidualnego trenera personalnego co ułatwia wykonywanie ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia również wykonywane za pomocą atlasów są przeprowadzane w pozycji stojącej co pozwala na zmniejszenie kontaktu z elementami wyposażenia. Dodatkowo oparcia, z którymi Użytkownik ma kontakt, są wykonane z pięciowarstwowej sklejki wodoodpornej, która, w porównaniu do metalu, nie nagrzewa się.

Wszystkie elementy zostaną zamontowane na podbudowie cementowej, która daje bardzo dobrą stabilizację.

Oprócz wyżej wymienionych elementów umiejscowiona zostanie również tablica informacyjna.

- HARMONOGRAM PRAC PRZY WYKONYWANIU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ:

- Prace przygotowawcze przy tyczeniu, nadaniu odpowiedniego spadku, wyprofilowanie i wyrównanie terenu.

- Usunięcie podrostów kolidujących z projektowaną siłownią zewnętrzną.

- Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montażowych związanych                                                                          
z urządzeniami siłowni zewnętrznej.

- Montaż małej architektury.

- PRACE ZIEMNE:

Ręczne korytowanie nawierzchni gruntowej pod fundamenty urządzeń, ziemię z wykopów rozplantować po terenie. Następnie wykonać wylewkę betonową zbrojoną z betonu C20-25 pod montowane urządzenia. Należy zwrócić uwagę na przebiegające przyłącza i zachować ostrożność przy wykonywanych pracach ziemnych, fundamentach.

- ELEMENTY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ:

- МВ 7.29 Wyciskanie w pozycji stojącej przy zmiennym obciążeniu

Urządzenie jest tak zaprojektowane aby rozwinąć środkowe partie mięśni naramiennych, górne części mięśni czworobocznych, mięśnie klatki piersiowej oraz triceps.

Dane techniczne:

Wymiary (długość x szerokość x wysokość), mm: 1350х2070х2060

Waga całkowita: 265 kg.

Odważniki:

10 sztuk po 10 kg każdy (100 kg).

6 sztuk po 2.5 kg każdy (15 kg).

- МВ 7.30 Wyciskanie w pozycji stojącej przy zmiennym obciążeniu

Urządzenie jest tak zaprojektowane aby rozwinąć mięśnie klatki piersiowej, duże mięśnie piersiowe, triceps i przednią część mięśni naramiennych.

Dane techniczne:

Wymiary (długość x szerokość x wysokość), mm:  1330х1950х2100

Waga całkowita: 335 kg.

Odważniki:

14 sztuk 10 kg każdy (140 kg).

6 sztuk 2.5 kg każdy (15 kg).

- МВ 7.37 Urządzenie przeznaczone do treningu mięśni pleców przy zmiennym obciążeniu

Urządzenie jest tak zaprojektowane aby rozwinąć mięśnie najszersze grzbietu i mięśnie czworoboczne pleców.

Dane techniczne:

Wymiary (długość x szerokość x wysokość), mm:

Waga całkowita: 315 kg.

Odważniki:

14 sztuk 10 kg każdy (140 kg).

6 sztuk 2.5 kg każdy (15 kg).

- МВ 7.38 Urządzenie przeznaczone do treningu mięśni pleców przy zmiennym obciążeniu

Urządzenie jest tak zaprojektowane aby rozwinąć mięśnie najszersze grzbietu, obłe większe, obłe mniejsze, mięśnie równoległoboczne.

Dane techniczne:

Wymiary (długość x szerokość x wysokość), mm:

1540х1800х2450

Waga całkowita: 325 kg.

Odważniki:

14 sztuk 10 kg każdy (140 kg).

6 sztuk 2.5 kg każdy (15 kg).

- МВ 7.40 Urządzenie przeznaczone do treningu nóg przy zmiennym obciążeniu

Urządzenie jest tak zaprojektowane aby rozwinąć mięśnie pośladkowe, dwugłowe oraz czworogłowe uda.

Dane techniczne:

Wymiary (długość x szerokość x wysokość), mm:

1580х1860х1940

Waga całkowita: 345 kg.

Odważniki:

14 sztuk 10 kg każdy (140 kg).

6 sztuk 2.5 kg każdy (15 kg).

МВ 7.41 Urządzenie przeznaczone do treningu nóg oraz pleców przy zmiennym obciążeniu

Urządzenie jest tak zaprojektowane aby rozwinąć mięśnie pośladkowe, dwugłowe uda, mięśnie najszersze grzbietu, mięśnie czworoboczne pleców oraz mięśnie naramienne.

Dane techniczne:

Wymiary (długość x szerokość x wysokość), mm:

1670х1800х1840

Waga całkowita 345 kg.

Odważniki:

14 sztuk 10 kg każdy (140 kg).

6 sztuk 2.5 kg każdy (15 kg).

Informacje podstawowe:

- Elementy siłowe – powinny posiadać aktualny certyfikat bezpieczeństwa.

- Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany 
z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

- Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na placu w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.

- Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia.

Tablica informacyjna - 1 szt.

Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją za pomocą cynkowania 
i malowania proszkowego.Treść regulaminu dotyczącego siłowni zewnętrznej do uzgodnienia 
z Inwestorem.

PN - EN  16630:2015 - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu i użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem do użytkowania.

Siłownia powinna  być systematycznie kontrolowana:

- kontrola funkcjonalności – kilka razy w roku

- kontrola przez oględziny – różnych elementów– przynajmniej raz w roku

- BILANS POWIERZCHNI:

Powierzchnia terenu objęta opracowaniem:  około 285 m2

\

Lublin, marzec 2017r.