#### Zamawiający:  	Miasto Racibórz			           Racibórz, dnia 15.05.2017 r.

Adres: 		ul. Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz.759 ze zm)

i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.(Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

Nazwa  zamówienia:

„Raciborski Park Modelarski”.

Adres  realizacji  zadania:

Lokalizacja: Racibórz ul. Adamczyka, działki nr 333/31, 335/31,325/31, 334/31, 328/31, 326/31, 329/31, 332/31, 327/31, 331/31, 330/31, 319/31, 422/31, 320/31, 321/31, 317/31, 316/31.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV 71220000-6 	Usługi projektowania architektonicznego

Autor opracowania:	Alojzy Brzonkalik

# Spis zawartości opracowania (zgodnie z § 17 ust. 6 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września              2004r.(Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji               technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego) 			str.2

2. 	Część opisowa (zgodnie z § 16 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. .(Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania              i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)					str.3

2.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                          z dnia 2 września 2004r. .(Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.))  						str.3

2.1.1.Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.)	str.3

2.1.2. Charakterystyczne parametry  wykonania przedmiotu zamówienia 				str.3

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe							str.3

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

(zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm. )	str. 4

2.3. Opis rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych 					str. 5

2.4.  Pozostałe wymagania									str. 5

3. Część informacyjna										str. 5

4.Załączniki											str. 6

2.      Część opisowa.

2.1    Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  projektu „Raciborskiego Parku Modelarskiego” i  wykonanie robót w zakresie  niwelacji i wyrównania terenu pod pas startowy modeli              latających.

2.1.1  Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Założeniem jest zagospodarowanie terenu nieużytków przy ul. Adamczyka na terenie   działek nr 333/31, 335/31,325/31, 334/31, 328/31, 326/31, 329/31, 332/31, 327/31, 331/31, 330/31, 319/31, 422/31, 320/31, 321/31, 317/31, 316/31 na obszar dla uprawiania sportów modelarskich

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie projektu budowlanego.

Zawierającego projekt zagospodarowania terenu, przekroje zaprojektowanych warstw terenu, projekt wiaty.

Projekt należy wykonać  zgodnie z warunkami określonymi w ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08                 z późn. zm.),  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.            w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla następującego zakresu zaprojektowanych robót, nie objętych wykonaniem w ramach niniejszego zamówienia:

- wiata drewniana dla modelarzy o powierzchni 35 m2, podłoże w wiacie z płyt chodnikowych 50x50 cm, ograniczone obrzeżem o wym. 100x30x8 cm,

- tor do wyścigów samochodów RC o powierzchni 500 m2 z podbudowy o grubości                25  cm z tłucznia wielofrakcyjnego i nawierzchni  o grubości 5 cm z tłucznia                     o granulacie 4-10 mm,

- utwardzenie terenu – na powierzchni ok. 500 m2,  z warstwy odsączającej z piasku               o grubości 10 cm i warstwy tłucznia o frakcji 0/31,5 o grubości 25 cm,

- usytuowanie wiatrowskazu  – 1 szt.

- Wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, polegających na:

- Wykarczowaniu ok. 150 szt. drzew  i krzewów na powierzchni ok. 9600 m2

- Wywiezieniu wykarczowanych drzew i krzewów.

- Niwelacji całego terenu o pow. ok. 11 000 m2

- Nawiezieniu i rozplantowaniu humusu o grubości 10 cm, posianiu trawy i uwałowaniu – na powierzchni ok.  9600 m2.

- Obniżeniu krawężnika wzdłuż drogi dojazdowej przylegającej do terenu na długości ok. 50 mb.

    - Charakterystyczne parametry - zestawienie powierzchni i elementów do zaprojektowania i wykonania:

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu parku modelarskiego o powierzchni ok. 11 000 m2 z opisaniem tych drzew rosnących na tym terenie, które wymagają  uzyskania zgody na wycinkę i przygotowanie wniosku  o wycinkę drzew – na obszarze zaznaczonym wg. załącznika mapowego.

W ramach opracowania należy zaprojektować:

- Teren trawiasty przeznaczony pod pas startowy i lądowisko dla samolotów RC                  o powierzchni ok. 9600 m2.

- Tor do wyścigów samochodów RC o powierzchni 500 m2 z podbudowy o grubości                25  cm z tłucznia wielofrakcyjnego i nawierzchni  o grubości 5 cm z tłucznia                     o granulacie 4-10 mm,

- Utwardzenie terenu – na powierzchni ok. 500 m2,  z warstwy odsączającej z piasku               o grubości 10 cm i warstwy tłucznia o frakcji 0/31,5 o grubości 25 cm,

- Wiatę o pow. 35 m2.

- Wiatrowskaz – 1 szt.

2.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu.

Obiekt będzie pełnił funkcję rekreacyjną służącą realizowaniu pasji związanych z modelami latającymi i jeżdżącymi na zdalne sterowanie RC, oraz do organizacji i rozgrywania zawodów w różnych konkurencjach modelarskich.

2.2  Opis wymagań – zakres przedmiotu zamówienia.

2.2.1. Zakres prac związanych z wykonaniem projektu budowlanego:

    - Pozyskanie mapy do celów projektowych.

    - Sporządzenie projektu budowlanego.

    - Uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji projektu.

    - Graficzne przedstawienie proponowanych rozwiązań.

    - Przygotowanie wniosku do uzyskania zgody na wycinkę drzew, oraz przygotowanie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Raciborzu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

2.2.2. Zakres prac związanych z wykonaniem niwelacji terenu

Pracami wykonawczymi objęty jest teren w/w działek w zakresie:

- Wykarczowaniu ok. 150 szt. drzew  i krzewów na powierzchni ok. 9600 m2

- Wywiezieniu wykarczowanych drzew i krzewów.

- Niwelacji całego terenu o pow. ok. 11 000 m2

- Nawiezieniu i rozplantowaniu humusu o grubości 10 cm, posianiu trawy i uwałowaniu – na powierzchni ok.  9600 m2.

- Obniżeniu krawężnika wzdłuż drogi dojazdowej przylegającej do terenu na długości ok. 50 mb.

- Sporządzeniu geodezyjnego namiaru powykonawczego wykonanych robót.

2.3. Opis rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych.

- Niwelacja całego terenu o pow. ok. 11 000 m2

- Nawiezienie i rozplantowanie humusu o grubości 10 cm, posianie trawy i uwałowanie terenu o powierzchni ok.  9600 m2.

- Wiata drewnianą dla modelarzy o powierzchni 35 m2, podłoże w wiacie z płyt chodnikowych 50x50 cm, ograniczone obrzeżem o wym. 100x30x8 cm .

- Tor do wyścigów samochodów RC o powierzchni 500 m2 z podbudowy o grubości                25  cm z tłucznia wielofrakcyjnego i nawierzchni  o grubości 5 cm z tłucznia                     o granulacie 4-10 mm.

- Utwardzenie terenu – na powierzchni ok. 500 m2,  z warstwy odsączającej z piasku               o grubości 10 cm i warstwy tłucznia o frakcji 0/31,5 o grubości 25 cm.

- Wiatrowskaz  o parametrach wystarczających dla przeprowadzania zawodów modeli latających– 1 szt.

2.4. Pozostałe wymagania:

- Roboty należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie                 z zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  w sprawie bezpieczeństwa                  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonująca projekt i nadzorująca prace ze strony wykonawcy powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca przed dostarczeniem i zamontowaniem latarń przedstawi Inwestorowi wszystkie wymagane atesty i certyfikaty na proponowane elementy.

- Wykonawca sporządzi geodezyjny namiar powykonawczy i naniesie zmiany                 w zagospodarowaniu terenu do Państwowego zasobu Geodezyjnego.

3. Część informacyjna

3.1.  Podstawy prawne:

a)	Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290                z dnia 2016.03.08 z późn. zm.)

b)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.                 z 2004r. Nr 202,poz.2072 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.).

- Załączniki

  - 1.	Mapki terenu z planowaną lokalizacją inwestycji.

  - 2.  	Obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.