zał. nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem   zamówienia  jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Bojanowskiej w Raciborzu”, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których  jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

/zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej - z późniejszymi zmianami/.

Warunki opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

Zakres inwestycji:

1) roboty rozbiórkowe elementów jezdni i chodników;

2)  roboty ziemne (koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników i zjazdów;

3) zalecana konstrukcja jezdni ulicy (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 7 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego – 20 cm, warstwa       odsączająca z piasku – 10 cm);

4)  zalecana konstrukcja chodników i zjazdów indywidualnych (warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm,  podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego –  15 cm, warstwa odsączająca z piasku – 10 cm);

5)  poprawa odwodnienia drogi poprzez wykonanie odpowiednich        pochyleń podłużnych i poprzecznych skierowanych do istniejących wpustów ulicznych;

6) wymiana elementów odwodnienia na nowe, dostosowane do ruchu ciężkiego (studzienki ściekowe betonowe fi 500 mm z osadnikami  i wpustami żeliwnymi typu ciężkiego D 400, przykanaliki z rur PVC  fi 160 mm typu ciężkiego-klasy S, zwieńczenia studni rewizyjnych   kanalizacji deszczowej wraz z wymianą włazów żeliwnych na typ ciężki D 400 i uzupełnieniem pierścieni odciążających studni);

7)  zastosować kostkę integracyjną przy przejściach dla pieszych;

8) wymagane uzgodnienie przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 45  ul. Hulczynskiej z GDDKiA Oddział w Katowicach;

9) w ramach nowego zagospodarowania pasa drogowego w miarę możliwości należy uwzględnić  nasadzenia drzew.

Kanalizacja deszczowa:

Wykonanie fragmentów sieci kanalizacji deszczowej:

1) od studni KD1 do KD4 (bez studni KD4) - wykonanie rozbiórki i budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej (ze studniami rewizyjnymi) wraz ze sięgaczami do posesji prywatnych oraz przełączeniem istniejących przyłączy  -  na planowanym odcinku ok 180m (DN 400mm),

2) od studni KD8 do KD9 - wykonanie rozbiórki i budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz ze sięgaczem do posesji prywatnej oraz przełączeniem istniejących przyłączy  -  na planowanym odcinku ok 25m (DN 400mm),

3) od studni KD11 do KD01 - wykonanie rozbiórki i budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej  wraz z przebudową włączenia kolektora DN400 do kanału DN1000 wraz ze sięgaczem do posesji prywatnej oraz przełączeniem istniejących przyłączy  -  na planowanym odcinku ok 7m (DN 1000mm),

4) od studni kd1 do kd3 - wykonanie rozbiórki i budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej (ze studniami rewizyjnymi) wraz z sięgaczem do posesji prywatnej oraz przełączeniem istniejących przyłączy  -  na planowanym odcinku ok 65m (DN 400mm),

5) wykonanie  odcinków sieci  do granicy nieruchomości prywatnych (ok. 27 sztuk – ok. 148 m) wraz z budową studni inspekcyjnych na działce gminnej (ok. 27 sztuk),

6)  wykonanie remontów studni rewizyjnych (zestawienie w załączeniu),

Inwestycja   winna   zapewnić   możliwość   grawitacyjnego   odprowadzenia  wód  opadowych 
z posesji prywatnych (w tym kratek przy garażach). Planuje się przed wskazaną nieruchomością prywatną wykonać studnię inspekcyjną zlokalizowaną na działce gminnej, a fragment kolektora od studni inspekcyjnej do granicy nieruchomości zakończyć korkiem. Szczegółową lokalizację sięgaczy do nieruchomości prywatnych należy uzgodnić z mieszkańcami danej posesji.

W załączeniu tabela z wyszczególnieniem posesji, do których należy wykonać fragmenty sieci kanalizacji deszczowej (ul. Bojanowska_kd.xls). Średnice i materiał kanału winien być dobrany przez projektanta, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa oraz wymaganiami techniczno-budowlanymi.

Podstawowe dane techniczne:

- klasa drogi D,

- kategoria obciążenia ruchem KR2,

- długość ulicy: odcinek główny (od ul. Hulczyńskiej do pos. nr 59) 612 m, odnoga I (dojazd do

pos. nr 41, 39, 37) ok. 60 m, odnoga II (dojazd do pos. nr 45, 47a) ok. 70 m.

- zalecana szerokość jezdni  5,50 m;

- zalecana szerokość chodników 1,50 m;

- szerokość pasa drogowego zmienna: min. ok 7 m, max. ok. 10 m;

- powierzchnia jezdni (stan istniejący): odcinek główny ok. 4000 m2, odnogi ok. 650 m2;

- powierzchnia chodników (stan istniejący) ok. 1150 m2.

Opracowanie dokumentacji należy wykonać w następujących zakresie:

- Wykonanie  koncepcji zagospodarowania terenu,

- Pozyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych,

- Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej	   - 6 kpl.

- Opracowanie projektów wykonawczych: drogowego, kanalizacji deszczowej - 6 kpl.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego			  - 3 kpl.

- Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów		  - 3 egz.

- Opracowanie przedmiarów robót 			- 3 kpl.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót   - 3 kpl.

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji w/w zapisanej w formacie pdf

wraz wersją edytowalną przedmiarów robót w formacie EXEL na płytce CD – 2 kpl.

- - Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji o pozwoleń oraz opracowanie

- złożenie w Starostwie Powiatowym kompletnego wniosku  o pozwolenie na budowę.

Opracowanie należy wykonać w oparciu o:

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r.  (Dz. U. Nr 202  poz. 2072 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

-   Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,

- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   i   Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.

( Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Ustawę Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 280),

- ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

Prawo opcji:

W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować 2 – krotny nadzór autorski  w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 wzoru umowy.

W ramach  prawa  opcji na pisemne  żądanie  Zamawiającego, Wykonawca wykona  1 – krotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót  na zasadach określonych w § 10 wzoru umowy.

Rozwiązania równoważne:

W dokumentacji nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  w art. 30 ust.1 i 3, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takowemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważne:. Zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności.

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.