Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę

/zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej - z późniejszymi zmianami/.

Podstawowe dane techniczne ul. Czarnieckiego

- klasa drogi D;

- kategoria obciążenia ruchem KR2;

- długość ulicy ok. 190 m,

- zalecana szerokość jezdni 4,50 - 5,00 m (obecnie 3,5 m);

- zalecane wymiary stanowisk postojowych dla samochodów osobowych usytuowanych w stosunku do krawędzi jezdni pod kątem 90o, długość 5,00 m, szerokość 2,50 m (3,60 m dla osób niepełnosprawnych);

- zalecana szerokość chodnika 1,50 m (obecnie zmienna od 1 m do 1,5 m);

- na opracowywanym odcinku drogi zachować ruch dwukierunkowy

Zakres inwestycji ul. Czarnieckiego

–  roboty rozbiórkowe elementów jezdni i chodników;

– zalecana konstrukcja jezdni ulicy (warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm,  istniejąca konstrukcja jezdni);

– zalecana konstrukcja jezdni ulicy na poszerzeniach (warstwa  ścieralna z kostki betonowej –  8 cm, podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego – 20 cm,  warstwa odsączająca z piasku – 10 cm);

– zalecana konstrukcja chodnika (warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm,  podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego – 15 cm, warstwa odsączająca z piasku – 10 cm);

– poprawa odwodnienie drogi poprzez wykonanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych skierowanych do istniejących wpustów ulicznych;

– wymiana elementów odwodnienia na nowe, dostosowane do ruchu ciężkiego (studzienki ściekowe  betonowe fi 500 mm z osadnikami               i wpustami żeliwnymi typu ciężkiego D 400, przykanaliki z rur PVC fi 160 mm typu ciężkiego-klasy S, zwieńczenia studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej wraz z wymianą włazów żeliwnych na typ ciężki D 400 i uzupełnieniem pierścieni odciążających studni);

–  organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i docelowa);

–  przebudowa oświetlenia ulicznego ( przeniesienie sieci poza teren przewidziany pod zatokę postojowa dla samochodów osobowych, ewymiana słupów betonowych wraz z oprawami, wymiana kabli).

Uwagi dotyczące np. stosowanych materiałów, technologii itp.

–  rozważyć wykorzystanie istniejącej konstrukcji jezdni;

–  zastosować kolorystykę kostki betonowej jak na ul. Żółkiewskiego;

–  zastosować kostkę integracyjną przy przejściach dla pieszych.

–  w miarę możliwości uwzględnić lokalizację w pasie drogowym stanowisk postojowych dla

samochodów osobowych;

–  wymagane uzgodnienie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej z zarządcą dróg osiedlowych (ul. Chodkiewicza, ul. Zamojskiego)  tj. SM „Nowoczesna” w Raciborzu;

–   uzyskać prawo do dysponowania na cele budowlane częściami działek przy skrzyżowaniach z w/w drogami osiedlowymi będącymi zarządzie SM „Nowoczesna”

w Raciborzu.

Zakres  zadania:

- koncepcja zagospodarowania pasa drogowego,

- projekt budowlano-wykonawczy na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

- projekty organizacji ruchu: docelowy i na czas prowadzenia robót drogowych,

- przedmiar robót sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia   02.09.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wymagane decyzje, pozwolenia i uzgodnienia branżowe wraz z kompletnym  wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Raciborzu .

Inne istotne informacje wymagające zasygnalizowania:

- dokumentacja winna być opracowana w 6 egzemplarzach w wersji papierowej,                    3 egzemplarzach kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,  2 kompletach zapisanych w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz przedmiaru robót w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie Excel w formie umożliwiającej sporządzenie na jego bazie kosztorysu ofertowego.

-  w ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie

sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na

zasadach określonych w umowie,

-  w ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona

aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach        określonych w umowie