zał. nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem   zamówienia  jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi ( łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)”, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których  jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

/zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej - z późniejszymi zmianami/.

Podstawowe dane techniczne

Roboty drogowe:

- droga   dojazdowa   zlokalizowana   na  działkach  oznaczonych  ewidencyjnie numerami

356/74, 1251/59, 821/73, 824//73 łącząca ul. Anny z  ul. Starowiejską oraz z ul. Mariańską;

- zaleca się przyjąć parametry techniczne jak dla drogi klasa D;

- kategoria obciążenia ruchem KR2;

- długość drogi  ok. 300 m;

- zalecana  szerokość  drogi 5,00 m  (zgodnie  z  sugestią  mieszkańców bez wyodrębniania

jezdni i chodnika jak dla ulicy klasy D w strefie zamieszkania);

- szerokość   poboczy   zmienna   od 1,00 m do 1,25 m  (w  zależności  od  szerokości  pasa

drogowego  wynoszącej od 7,00 m do 7,50 m);

- powierzchnia pasa drogowego ok. 2200 m².

Kanalizacja deszczowa:

- kanał z rur PVC-U o podwójnej ściance o średnicy minimum 315 mm  (włączenie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w ul. Anny w uzgodnieniu z Zakładem     Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Raciborzu)  długości ok. 200 m;

- przykanaliki i przyłącza (do granicy posesji) z rur PVC-U o podwójnej ściance o średnicy minimum 160 mm ( ilość do określenia przez projektanta );

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm ( ilość do określenia przez projektanta);

- studzienki ściekowe uliczne żelbetowe o średnicy 500 mm ( ilość do określenia przez projektanta);

Zakres inwestycji:

- roboty rozbiórkowe elementów drogi m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego (od strony ul. Starowiejskiej), kostki betonowej (od strony ul. Mariańskiej);

-  roboty ziemne: wykopy pod elementy odwodnienia, koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi i zjazdów;

- roboty drogowe: zalecana konstrukcja jezdni i zjazdów (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 5 cm,  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 7 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63,5 – 20 cm, warstwa odsączająca z piasku – 10 cm),  pobocze utwardzone kruszywem naturalnym;

- kanalizacja deszczowa, przykanaliki, studzienki wpustowe wraz z przyłączami do posesji;

- odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych, studzienki ściekowe uliczne oraz przykanaliki włączone do wybudowanej kanalizacji deszczowej;

- organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i docelowa).

Zakres opracowania :

- projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania pasa drogowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej  na aktualnej mapie zasadniczej do celów projektowych;

- projekty organizacji ruchu: docelowy i na czas prowadzenia robót drogowych;

- przedmiary robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

- kosztorysy inwestorskie sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

- wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia wraz ze złożeniem kompletnego wniosku na pozwolenie na budowę;

- należy uwzględnić w projekcie organizacji ruchu drogowego elementy uspakajające ruch (progi zwalniające oraz elementy wymuszające zmniejszenie prędkości pojazdu przy dojeździe do progów tzw. szykany, poprzeczne wysepki, kwietniki itp., zmuszające do zmiany kierunku lub toru ruchu);

- rozwiązanie  winno zapewnić możliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych 
z posesji prywatnych (w tym kratek przy garażach). Planuje się przed wskazaną nieruchomością prywatną wykonać studnię inspekcyjną zlokalizowaną na działce gminnej a fragment kolektora od studni inspekcyjnej do granicy nieruchomości zakończyć korkiem;

- szczegółową lokalizację sięgaczy do nieruchomości prywatnych należy uzgodnić 
z mieszkańcami danej posesji.

Inne istotne informacje wymagające zasygnalizowania:

- dokumentacja winna być opracowana w 6 egzemplarzach w wersji papierowej ( część drogowa i  kanalizacja deszczowa w odrębnych teczkach),   3 egzemplarzach kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót odrębnie dla każdej z branż, 3 egz. zestawienia kosztorysów inwestorskich,  2 kompletach całości dokumentacji  zapisanych na płytkach CD w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz przedmiarów robót części drogowej i kanalizacji deszczowej  w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie Excel w formie umożliwiającej sporządzenie na jego bazie kosztorysu ofertowego.

Opracowanie należy wykonać w oparciu o:

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r.  (Dz. U. Nr 202  poz. 2072 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

-   Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,

- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   i   Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.

( Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Ustawę Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

- ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

Prawo opcji:

W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować 1 – krotny nadzór autorski  w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 wzoru umowy.

W ramach  prawa  opcji na pisemne  żądanie  Zamawiającego, Wykonawca wykona  1 – krotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót  na zasadach określonych w § 10 wzoru umowy.

Rozwiązania równoważne:

W dokumentacji nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  w art. 30 ust.1 i 3, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takowemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważne:. Zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności.

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.