Załącznik nr …. do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V – Ul. Kościuszki i dwie latarnie z Eichendorffa

I.  ZAKRES PRAC

Zadanie pod nazwą:

„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz, poprzez wymianę istniejącego  oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej”  – ul. Kościuszki, dwa słupy na ul. Eichendorffa na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki.

W przypadku równoczesnej przebudowy drogi przez Starostwo, modernizacja na  ul. Kościuszki  obejmie wymianę całej infrastruktury oświetleniowej łącznie z linią kablową.

Szczegółowy opis prac.

1. ul. Kościuszki

- W przypadku równocześnie realizowanych prac związanych z przebudową ulicy Łąkowej od ul.        Gwiaździstej oraz ul Kościuszki, wymiana kabla zasilającego oświetlenie uliczne nastąpi na całej        długości ul. Kościuszki.

Jeżeli przebudowa ul. Kościuszki nie będzie wykonywana, wymiana kabla nie będzie realizowana             -  wymiana 32 szt. słupów betonowych na słupy metalowe. Typ słupów zbliżony do słupów na ul.        Staszica.

- wymiana 34 szt. opraw sodowych na oprawy LED-owe. W tym 1 szt. oprawy ID456 przy przejściu       dla pieszych. ID 398 oraz ID 402 oprawy podwójne na wysięgnikach o kącie rozwarcia 900.

Lokalizacja 10 szt. słupów zostanie skorygowana zgodnie z projektem budowlanym ze       Starostwa Powiatowego dotyczącym modernizacji drogi.

2. ul. Eichendorffa

- wymiana 2 szt. słupów betonowych w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Kościuszki na       słupy metalowe. Typ słupów maksymalnie zbliżony do słupów jak na pozostałej części ul.       Eichendorffa.

Korekta posadowienia nowych słupów metalowych jak w projekcie budowlanym modernizacji       drogi.

-  wymiana 2 szt. opraw – oprawy przy przejściach dla pieszych, bez red. mocy i temp. barwowej ok.       50000K.

W przypadku równocześnie realizowanych prac związanych z przebudową ulicy Kościuszki,      wymienić kabel łączący wymieniane słupy a przebiegający poprzecznie przez ul. Kościuszki.

Dodatkowe uwagi.

1. Nowe słupy zamawiać malowane lub anodowane na kolor grafitowy RAL 7024 z dodatkowym     zabezpieczeniem  do wysokości 0,6 metra elastomerem poliuretanowym lub innym środkiem przed     szkodliwym działaniem soli i amoniaku. Kolor dodatkowego zabezpieczenia taki sam jak całego     słupa.

2. Na wymienione słupy nakleić na wysokości ok. 1.8 m naklejki mówiące o zakazie naklejania     ogłoszeń. Naklejki do odebrania w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta.

3. Oprawy, wysięgniki oraz słupy oświetleniowe  wskazane przez przedstawiciela Urzędu Miasta     należy złożyć w magazynie przy ul. Adamczyka 10

4. Niezbędną przycinkę koron drzew wchodzących w strefę świecenia opraw  oświetleniowych     wykonać z naddatkiem ok. 1 metra, pod nadzorem pracownika Wydziału Komunalnego     Urzędu Miasta, w okresie poza lęgowym tj. od 16  października 2018  do  końca lutego 2019 r.

5. Kod QR dla każdej oprawy (umieszczony w opakowaniu) nakleić na wewnętrzną stronę     drzwiczek wnęki słupowej

II.  WYMAGANIA

1. Szczegółowy opis i wymagania techniczne przedstawiono w załączonej dokumentacji        projektowej.

2.   W okresie i w ramach gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie, okresowo n/w prace:

- pomiary przeciwporażeniowe i pomiary natężenia oświetlenia wraz z protokołami  - 1 raz      w roku

- czyszczenie kloszy zainstalowanych opraw :
      * dla gwarancji 5-cio letniej – 1 raz -  w ostatnim roku gwarancji
      * dla dłuższych niż 5 lat okresów  gwarancji – 2 razy - w połowie okresu gwarancji i w           ostatnim roku gwarancji.

- malowanie skrzynek słupowych, wysięgników i słupów  - 1 raz w ostatnim roku gwarancji.

Zabiegi malowania i czyszczenia powinny być wcześniej zgłaszane Zamawiającemu a po      ich zakończeniu odebrane przez przedstawiciela Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta.

3. Zamawiający wymaga prawidłowego zagospodarowania odpadów, tzn. transportu z       miejsca wytwarzania (demontażu) do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia       zdemontowanych opraw i słupów wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów       potwierdzających właściwe zagospodarowanie odpadów, za wyjątkiem części       zdemontowanych opraw  i słupów dla których Urząd Miasta zadeklaruje chęć  ich       odzyskania. W przypadku odzysku, transport na miejsce składowania.

III.  WYJAŚNIENIA

Z  uwagi na konieczność wykonania projektów, konieczne było zastosowanie sprzętu o określonych parametrach i oznaczonych modelem, znakiem wskazującym bezpośrednio lub pośrednio na producenta. Wszędzie tam gdzie są opisane symbolami, nazwami lub innymi cechami wskazującymi na konkrety sprzęt i jego producenta, dopuszcza sie zastosowanie sprzętu zamiennego - równoważnego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności sprzętu zamiennego w stosunku do wskazanych w dokumentacji Zamawiającego. Wykazanie równoważności musi mieć miejsce z chwilą składania ofert a wiec Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego dla sprzętu - potwierdzenie w kartach katalogowych i pełnym raporcie z badań ENEC, ENEC plus oraz załączy wyliczenia fotometryczne potwierdzające uzyskanie oczekiwanych parametrów przy użyciu opraw o nie większej mocy niż zastosowane w projekcie zamawiającego.