Nr postępowania ZP.271.40.2019 			    Racibórz, dnia 13.06.2019 r.

#### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O wartości szacunkowej z przedziału od 10 000 do 30 000 euro

- Zamawiający:

Miasto Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Referat Zamówień Publicznych

tel. 032 7550710,  fax 032 7550709,

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

NIP 639-10-02-175     REGON 276258397

ogłasza postępowanie p.n.:

WYKONANIE TRYBUNY NA 100 MIEJSC SIEDZĄCYCH NA LKS STUDZIENNA WRAZ Z OPRACOWANIEM

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie trybuny na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- Zakres zadania obejmuje:

- pozyskanie mapy do celów projektowych

- wykonanie projektu budowlanego trybuny dwurzędowej na min. 100 osób w oparciu o odpowiednie normy i przepisy techniczne dotyczące widowni z uwzględnieniem warunków terenowych - lokalizacja na skarpie. Wysokość skarpy 120 cm, szerokość podstawy 600 cm, szerokość korony 80 cm. (wg. szkicu na załączniku mapowym).

- uzyskanie pozwolenia na budowę.

- dostarczenie i zamontowaniu trybuny dwurzędowej na min.100 osób w miejscu wskazanym na załączniku mapowym.

- uporządkowanie plac budowy.

3. Charakterystyczne parametry:

- konstrukcja trybuny stałej z profili stalowych. Gotowe elementy konstrukcyjne cynkowane ogniowo.

- podesty wykonane z krat stalowych typu Vema cynkowanych ogniowo.

- barierki ochronne cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor pomarańczowy (RAL 2004)   z tyłu i z boku trybuny.

- siedziska plastikowe  bez oparcia H=11 cm w kolorze niebieskim z certyfikatem dopuszczającym do stosowania na boiskach zewnętrznych.

- trzy wejścia na trybuny.

- posiadanie Certyfikatu zgodności z normami.

- rozstaw osiowy siedzisk min. 500 mm.

- różnica poziomów pomiędzy podestami ok. 200mm.

- maksymalne obciążenie użytkowe podestu wg. normy PN-EN 13200.

4.   Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2

do Instrukcji dla Oferentów.

5.  Główny kod CPV:

45000000-7 -  Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego.

45212224-2  Roboty budowlane związane ze stadionami.

6.  Termin wykonania zamówienia: do 10.09.2019r.

7.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

cena     - 100 %

8.  Warunki udziału w postępowaniu:

8.1.  Formularz oferty wg Załącznika Nr 1.

8.2.  Aktualny odpis   z  właściwego    rejestru    lub   z   centralnej   ewidencji

i  informacji   o    działalności   gospodarczej,   jeżeli   odrębne   przepisy

wymagają wpisu  do rejestru   lub ewidencji, wystawionego   nie  wcześniej   niż

6 miesięcy przed  upływem   terminu   składania ofert.

9. Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Króla Stefana 	Batorego 6,  47-400 Racibórz,   pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia  25 czerwca 2019 r. o godzinie 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00 w sali 125.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11.  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

W sprawach proceduralnych – Pani Monika Piechaczek, tel. 32 755 07 10,

W sprawach przedmiotu zamówienia – Pan Alojzy Brzonkalik, tel. 032 755 06 66.

w godzinach pracy Urzędu.

12. Pozostałe informacje:

- Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz  wewnętrzny regulamin Zamawiającego.

- Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania  przyczyn.

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Polowy

………….………………..

(zatwierdzam)