# Załącznik Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)  montaż i dostawę 7 wiat przystankowych,

b)  demontaż istniejących 7 szt. wiat o konstrukcji metalowej wypełnionych szybami

z przetransportowanie  we wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie Miasta,

Wymiary wiat przystankowych czteromodułowych – ilość 5 szt.

a) długość - 400 cm ± 20 cm

b) długość całkowita z dachem - 410 cm ±10 cm

c) szerokość - 140 cm ±5 cm

d) szerokość całkowita z dachem - 150 cm ±5 cm

e) wysokość  wiaty  - 220 cm ±10 cm

f) wysokość  całkowita z dachem - 240 cm ± 5 cm

Wymiary wiat trzymodułowych – 1 szt.

a) długość - 280 cm ±10 cm

b) długość całkowita z dachem - 310 cm ± 10 cm

c) szerokość - 100 cm ± 5cm

d) szerokość całkowita z dachem - 150 cm ±10 cm

e) wysokość  wiaty  - 220 cm ±10 cm

f) wysokość  całkowita z dachem - 240 cm ± 5 cm

Wymiary wiat przystankowych sześciomodułowych – ilość 1 szt.

a) długość - 620 cm ± 30 cm

b) długość całkowita z dachem  min 660 cm

c) szerokość - 140 cm ±5 cm

d) szerokość całkowita z dachem - 150 cm ±5 cm

e) wysokość  wiaty  - 220 cm ±10 cm

f) wysokość  całkowita z dachem - 240 cm ± 5 cm

Konstrukcja wiat  winna być wykonana z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo o przekroju kwadratu - słupki pionowe konstrukcji nośnej 5 cm ± 0,5 cm,    prostokąta               (dolna belka konstrukcji nośnej 8 cm ± 0,5 cm x 4 cm ± 0,5 cm). Konstrukcja wiaty winna być lakierowana proszkowo w kolorze podanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.  Ściany boczne i tylna wypełnione  szybami  hartowanymi o grubości min 8 mm, szyby boczne                   z wewnętrznym nadrukiem w kolorze żółtym o kształcie kwadratów. Szyba tylna z naklejonym oznacznikiem zakaz palenia.

Dach wiaty w kształcie łagodnego łuku wystającego obustronnie poza obrys wiaty,  wykonany z  lekkich przyciemnionych płyt poliwęglanowych komorowych z filtrem UV, odpornych na stłuczenie i złamanie mocowanych do stalowej konstrukcji dachu komorowego przyciemnianego o gr. min. 5 mm.

Każda wiata winna być dodatkowo wyposażona:

•   w ławkę z laminatu białego na całej długości wiaty mocowana do  konstrukcji  stalowej  wiaty,

•   kosz na śmieci w kolorze wiaty  przymocowany do konstrukcji wiaty  min. 30 l,

•   znak informacyjny (D 15 – aluminiowy dwustronny ) mocowany do konstrukcji dachu wiaty,

•  dwie przeszklone ramki na rozkład jazdy ( format A3),

•   napis z nazwą przystanku,

•  posadowienie wiaty na fundamentach wykonanych z prefabrykatów betonowych

umożliwiających szybki montaż i demontaż wiaty.

Wiata sześciomodułowa wyposażona w gablotę reklamową o wymiarach bocznej ściany, zabudowaną w bocznej ścianie wiaty.

Lokalizacja wiat przystankowych zostanie podana przez Zamawiającego po podpisaniu umowy przez Wykonawcę. Zdemontowane elementy  wiat wymagają przetransportowania w miejsce na terenie miasta wskazane przez Zamawiającego. Zdemontowane elementy fundamentów zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.

Wiaty przystankowe powinny być podobne wizualnie do już istniejących wiat zabudowanych na terenie Miasta  Racibórz. Zdjęcie przedstawiające wzór wiaty  stanowi Rysunek Nr 1 Załącznika Nr 5 do Instrukcji dla Oferentów.

Wiaty przystankowe muszą być wykonane z materiałów spełniających wymagania określone                  w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty                           i deklaracje zgodności.