Wymagania techniczne dzierżawionego sprzętu 						zał. nr 1A

1. Drukarki sieciowe  (format A4) - 29 szt.

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany sprzęt |
| --- | --- |
| - technologia druku - laserowa monochromatyczna - rozdzielczość druku - min. 1200x1200 dpi - format wydruku – A4 - obsługiwane rozmiary nośników: koperta C6, koperta DL, koperta C5, koperta B5, A4, A5, zwrotka (161x101 gramatura min. 170 g/m2) - druk dwustronny automatyczny - miesięczne obciążenie min. 10 000 stron - czas wydruku pierwszej strony max. 9 s - szybkość druku (A4) min. 50 stron/min. - podajnik ręczny (uniwersalny) min. 50 arkuszy - szuflada (taca wejściowa) min. 250 arkuszy - możliwość podłączenia kolejnej szuflady - pamięć min. 256 MB - komunikacja: Ethernet min. 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), USB 2.0 - obsługiwane języki: PCL6, PostScript3 - menu wyświetlacza w języku polskim - obsługiwane systemy operacyjne: - Windows 7 (x32),Windows 7 (x64), Windows 8 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 10 (x32), Windows 10 (x64) - zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do konfiguracji urządzenia (zdalnie przez przeglądarkę www) i do listy wydruków oczekujących. - maksymalnie dwa różne modele urządzeń | Oferowane modele spełniające wymagania Zamawiającego: …............................................................................................................... |

2. Urządzenia wielofunkcyjne  (format A4) - 7 szt.

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany sprzęt |
| --- | --- |
| - funkcje: drukowanie monochromatyczne, kopiowanie monochromatyczne, skanowanie w kolorze do folderów sieciowych - rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi - rozdzielczość skanowania min. 600x600 dpi - formaty skanowanych plików: TIFF, PDF, JPG - format wydruku A4 - obsługiwane rozmiary nośników: koperta C6, koperta DL, koperta C5, koperta B5, A4, A5, zwrotka (161x101 mm gramatura min. 170 g/m2) - druk dwustronny, skan dwustronny (z podajnika) – automatyczny skanowanie do: e-mail, FTP, SMB - skanowanie w kolorze - miesięczne obciążenie (wydruk) min. 20 000 stron - czas wydruku pierwszej strony max. 10 s - szybkość druku (A4) min. 33 stron/min. - podajnik ręczny (uniwersalny) min. 50 arkuszy - szybkość kopiowania (A4) min. 33 stron/min. - szuflada (taca wejściowa) min. 250 arkuszy - interfejsy: Ethernet min. 10/100/1000BaseTX (RJ-45), USB 2.0 - obsługiwane języki PCL6, PostScript - menu wyświetlacza: w języku polskim, ekran dotykowy - obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 (x32),Windows 7 (x64), Windows 8 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 10 (x32), Windows 10 (x64) - pamięć min. 512 MB - zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do konfiguracji urządzenia (zdalnie przez przeglądarkę www) i do listy wydruków oczekujących. - jednakowy model dla wszystkich urządzeń | Oferowane modele spełniające wymagania Zamawiającego: …............................................................................................................... |

3. Kserokopiarka - 1 szt. (OR – piętro 1,  pokój 121)

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany sprzęt |
| --- | --- |
| - prędkość co najmniej 85 kopii jednostronnych A4/ 1 minuta - rozdzielczość kopiowania min. 600x600dpi - rozdzielczość drukowania min. 1200x1200dpi - musi obsługiwać format papieru od A5 do A3, o gramaturze do 200g/m2 zarówno z kaset jak i dodatkowego banku papieru - pamięć min.1024MB - całościowa pojemność papieru min. 8000 kartek - musi posiadać kontroler drukarki - musi posiadać moduł drukarki i kartę sieciową , - sterowniki dla Windows 7, 8, 10 - automatyczny podajnik papieru, - automatyczne wykonywanie kopii dwustronnych, - zoom 25 – 400% co 1%, - funkcja przyciemniania wykonywanej kopii, - finiszer z zszywaczem wielopozycyjnym, - wykonywanie kopii formatu A3, A4, A5 - opcjonalny twardy dysk min 80GB - automatyczny dobór papieru/ skali odwzorowania, wybór rodzaju papieru - otrzymywane kopie nie mogą posiadać żadnych zabrudzeń - menu w języku polskim, - zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do konfiguracji urządzenia (zdalnie przez przeglądarkę www) i do listy wydruków oczekujących. - zarządzanie kodami dostępu | Oferowany model spełniający wymagania Zamawiającego: …............................................................................................................... |

4. Kserokopiarki  - 6 szt. (SM – suterena, OB – parter  pokój 7,  OS – piętro 2  pokój 202, IU – piętro 2  pokój 205, USC – parter, EKS – piętro 3  pokój 303)

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany sprzęt |
| --- | --- |
| - prędkość co najmniej 45 kartek jednostronnych A4/ 1 minuta - prędkość co najmniej 20 kartek jednostronnych A3/ 1 minuta - rozdzielczość kserowania min. 600x600dpi - rozdzielczość drukowania min. 1200x1200dpi - pamięć min.384MB - musi posiadać kontroler drukarki - musi posiadać moduł drukarki i kartę sieciową , - sterowniki dla Windows 7, 8, 10 - skanowanie do: e-mail, FTP, SMB, HDD, - skanowanie w kolorze - automatyczny podajnik papieru, - automatyczne wykonywanie kopii dwustronnych, zoom 25 – 400% co 1%, - funkcja przyciemniania wykonywanej kopii , - finiszer z zszywaczem wielopozycyjnym, - wykonywanie kopii formatu A3, A4, A5 - czas otrzymania pierwszej strony : max. 5 sekundy - opcjonalny twardy dysk min 40GB - automatyczny dobór papieru/ skali odwzorowania, wybór rodzaju papieru - otrzymywane kopie nie mogą posiadać żadnych zabrudzeń - menu w języku polskim, - zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do konfiguracji urządzenia (zdalnie przez przeglądarkę www) i do listy wydruków oczekujących. zarządzanie kodami dostępu | Oferowane modele spełniające wymagania Zamawiającego: …............................................................................................................... |

5. Kserokopiarki  - 4 szt. (KM– parter pokój 4, OR – piętro 1 pokój 121, GN – piętro 2 pokój 220, RW – piętro 3 pokój 317)

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany sprzęt |
| --- | --- |
| - wykonywanie kolorowych kopii - prędkość co najmniej 50 kopii kolorowych jednostronnych formatu A4/ 1 minuta - prędkość co najmniej 20 kopii kolorowych jednostronnych formatu A3/ 1 minuta - rozdzielczość kserowania min. 600x600dpi - rozdzielczość drukowania min. 1200x1200dpi - pamięć min.1024MB - całościowa pojemność papieru min. 5600 kartek (dotyczy 1 sztuki kserokopiarki) - musi posiadać kontroler drukarki - musi posiadać moduł drukarki i kartę sieciową, - sterowniki dla Windows 7, 8, 10 - skanowanie do: e-mail, FTP, SMB, HDD, - skanowanie w kolorze - skrzynki użytkownika, - automatyczny podajnik dokumentów, - automatyczne wykonywanie kopii - dwustronnych, zoom 25 – 400% co 1%, - funkcja przyciemniania wykonywanej kopii , - finiszer z zszywaczem wielopozycyjnym, - wykonywanie kopii formatu A3, A4, A5 - czas otrzymania pierwszej strony w kolorze : max. 6 sekund - czas otrzymania pierwszej strony czarno-białej : max. 4,1 sekundy - opcjonalny twardy dysk min 80GB - automatyczny dobór papieru/ skali odwzorowania, - wybór rodzaju papieru - otrzymywane kopie nie mogą posiadać żadnych zabrudzeń - menu w języku polskim - zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do konfiguracji urządzenia (zdalnie przez przeglądarkę www) i do listy wydruków oczekujących. zarządzanie kodami dostępu | Oferowane modele spełniające wymagania Zamawiającego: …............................................................................................................... |

6. Kserokopiarka dla petentów  - 1 szt. (parter,  Hol)

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany sprzęt |
| --- | --- |
| - format wydruku – A4 | Oferowany model spełniający wymagania Zamawiającego: …............................................................................................................... |

Upełnomocniony (eni) przedstawiciel(le)

Oferenta

....................................................................

( podpis(y), pieczęć(cie) )

Data ..........................................................