zał. nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem   zamówienia  jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Bolesława Prusa ( od ul. Marii Skłodowskiej Curie do ul. Stalowej)” służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

/zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej - z późniejszymi zmianami/.

Warunki do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

1) Zakres drogowy:

a) klasa drogi L,

b) kategoria obciążenia ruchem KR2,

c) długość drogi ok. 261 m,

d) szerokość projektowanego pasa drogowego zmienna od 9,0m do 13,00m

(obejmuje jezdnię i chodniki),

e) szerokość jezdni 5,50 m,

f) szerokość chodników około 2,0 m (zalecana – 2,00 m),

g) powierzchnia jezdni, ok. 1436m²,

h) powierzchnia chodników ok. 620 m2,

i) powierzchnia ścieżki rowerowej około 520 m2 (prawa strona).

2) Kanalizacja deszczowa:

a)  długość projektowanej kanalizacji deszczowej około 260m o średnicy 500 mm z rur PCV ,

b) studzienki ściekowe typowe betonowe o średnicy 500 mm ( ilość do ustalenia przez projektanta),

c) przykanaliki z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm ( długość przykanalików do ustalenia przez projektanta),

d) uzyskanie warunków technicznych budowy kanalizacji deszczowej w zakresie projektanta.

Zakres opracowania:

Etap I

a) wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie,

b) pozyskanie mapy do celów projektowych,

c) opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego z uwzględnieniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej,

Etap II

a) wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie minimum 3 odwiertów,

b) projekt budowlany i wykonawczy (drogowy, kanalizacji deszczowej ) w oparciu o opracowaną koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wg rozwiązania opracowanego w I etapie i zatwierdzonego przez Zamawiającego,

c) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający w trakcie robót dostęp mieszkańcom do posesji,

d) projekt docelowej organizacji ruchu,

e) przedmiary robót (drogowych, kanalizacji deszczowej ) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U.  z 2013 r. poz.1129),

f) kosztorysy inwestorskie robót (drogowych, kanalizacji deszczowej ) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów

g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (drogowych, kanalizacji deszczowej )

h) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji wraz z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.

Inne istotne informacje:

a)  nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy na podbudowie z tłucznia kamiennego,

b) nawierzchnia chodników - kostka betonowa na podbudowie z tłucznia kamiennego,

c) nawierzchnia ścieżki rowerowej - kostka bezfazowa na podbudowie z tłucznia kamiennego, zastosować kostkę integracyjną przy przejściach dla pieszych;

Zakres zadania:

a) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu - 3 egz,

b) Pozyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych,

c) Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej - 5 kpl.

d) Opracowanie projektów wykonawczych: drogowego, kanalizacji deszczowej, organizacji ruchu drogowego docelowej i na czas prowadzenia robót - 5 kpl.

e) Opracowanie przedmiarów robót - 3 kpl.

f) Opracowanie kosztorysów inwestorskich - 3 kpl.

g) Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów - 3 egz.

h) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 3 kpl.

i) Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji w/w zapisanej w formacie PDF wraz wersją edytowalną przedmiarów robót w formacie EXEL na płytce CD – 2 kpl.

j) Opracowanie, skompletowanie i złożenie w Starostwie Powiatowym kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę – 2 egz.

Opracowanie należy wykonać w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.  z 2013 r. poz.1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz.1554).

- Ustawę Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Prawo opcji:

W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować 2 – krotny nadzór autorski  w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 wzoru umowy.

W ramach  prawa  opcji na pisemne  żądanie  Zamawiającego, Wykonawca wykona  1 – krotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót  na zasadach określonych w § 10 wzoru umowy.

W ramach zadania uwzględnić udział Projektanta w konsultacjach z mieszkańcami w celu uzgodnienia koncepcji i jej zatwierdzenia do realizacji.

Rozwiązania równoważne:

W dokumentacji projektowej nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.