zał. nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem   zamówienia   jest   przebudowa   ulicy Czarnieckiego w Raciborzu

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- budowę kanalizacji deszczowej.

- sieć oświetlenia ulicznego.

podstawowe dane techniczne

a) branża drogowa:

– klasa drogi D;

– kategoria obciążenia ruchem KR2;

– prędkość projektowa 40 km/h;

– długość drogi (od km 0+0,00 – skrzyżowanie z ul. Żółkiewskiego do km 0+195,95 –

skrzyżowanie z ul. Starowiejską);

– szerokość jezdni (jedno – jezdniowa dwukierunkowa) 3,80 - 5,00 m;

– szerokość chodnika (strona lewa – patrząc od ul. Żółkiewskiego) 1,5 m;

– poszerzenie jezdni (strona prawa – patrząc od ul. Żółkiewskiego) 0,5-1,05 m;

– miejsca postojowe wzdłuż jezdni (strona lewa – patrząc od ul. Żółkiewskiego) 5,00m

– powierzchnia jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej 992,6 m2;

– powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 288,7 m2;

– powierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 320,9 m2

b) kanalizacja deszczowa:

– przykanalik z rur PVC o średnicy zewnętrznej DN200 mm 15,0m;

– studzienki ściekowe o średnicy fi500 mm (nowa ) 2 szt;

– studzienki ściekowe o średnicy fi500 mm (wymiana i przesunięcie) 3 szt;

– studzienki ściekowe o średnicy fi500 mm (wymiana ) 1 szt;

c) sieć oświetlenia ulicznego:

– podstawowe dane techniczne np. długości, przekroje

– słupy oświetleniowe 6 szt.;

– oprawy oświetleniowe 7 szt;

– kabel YAKXS 4x35 316 m;

– kabel YDY 3x2,5 143 m;

d) zakres inwestycji:

– roboty rozbiórkowe elementów jezdni i chodników m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni

z betonu lanego, płyt betonowych chodnikowych, rozbiórka krawężników i obrzeży

betonowych;

– konstrukcja jezdni (warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej – 8 cm, podsypka

cementowo-piaskowa 1:3 – 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego

0/31,5 mm – 25 cm, warstwa odsączająca z piasku – 10 cm);

– konstrukcja nawierzchni chodnika (warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej

8cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa

naturalnego łamanego 0/31,5 mm – 20 cm, warstwa odsączająca z piasku – 10 cm);

– konstrukcja poszerzeń jezdni (warstwa ścieralna z kostki betonowej czarnej – 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

łamanego 0/31,5 mm – 25 cm, warstwa odsączająca z piasku – 10 cm);

– odwodnienie ulicy z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej ( przewiduje się

demontaż starych i wykonanie nowych studzienek ściekowych z osadnikiem fi 500 mm

wraz z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm typ ciężki – 15 m) ;

– oświetlenie uliczne - linia kablowa (kabel wielożyłowy kabel YAKXS 4x35 o łącznej

długości 234 m, układana w rurach ochronnych, słupy oświetleniowe stalowe S-80PC – 6

szt., oprawy oświetleniowe na wysięgnikach – 7 szt, oświetlenie LED);

– organizacja ruchu drogowego (tymczasowa, docelowa).

Szczegółowe ilości robót podane zostały w przedmiarach robót – zał. nr 6 do SIWZ