zał. nr 2 do umowy

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

/ SST /

I. Przedmiot  zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i remont oznakowania pionowego, oraz awaryjne oznakowywanie zagrożeń występujących na drogach, a ponadto wymiana zużytych znaków na nowe oraz wykonanie zmian organizacji ruchu, a także wykonywanie oznakowania poziomego wg zatwierdzonych do realizacji projektów organizacji ruchu docelowych i czasowych.

- Robocizna, sprzęt, materiały pomocnicze, dojazd oraz wszystkie inne i pozostałe koszty mają być wliczone w jednostkowy koszt zadania.

- Realizacja zamówienia ma być wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm. + załączniki)

II. Zestawienie kosztów: znaków, montażu, demontażu wymiany i konserwacji:

a) Koszt jednostkowy  montowanego znaku drogowego ma być podany jako cena brutto, przy założeniu że:

- znak drogowy ma być wielkości średniej lub małej i winien posiadać aprobatę techniczną IBDiM; na podkładzie z blachy ocynkowanej,  grubość blachy 1,5 mm;

- krawędzie podwójnie zaginane z profilem usztywniającym służącym jednocześnie jako element montażowy znaku. Znak należy dodatkowo zabezpieczyć przed  zsunięciem znaku ze słupka montażowego;

- z folią odblaskową o 5-cio letniej gwarancji (60 miesięcy);

- słupki stalowe Ø 60,3 o grubości ścianki od 2,9 mm do 3,5mm o 3,5 m (2,20 m; 4,20 m; 4,70 m) długości, ocynkowane, w skład konstrukcji wsporczej znaku wchodzi: słupek, tarcza znaku wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski uniwersalne itp.).

b) W cenach jednostkowych zawarte są następujące elementy cenotwórcze :

- dla ustawienia nowego znaku: cena  tarczy znaku, słupka, elementów mocujących tarcze znaku, wykonanie wykopu, konstrukcji betonowej lub kamiennej zabezpieczającej stabilność słupka, koszty zakupu materiałów, robociznę, koszty pośrednie, zysk, koszty dojazdu do miejsca robót oraz dokonanie raz w miesiącu objazdu rejonu (na życzenie Zamawiającego) celem zidentyfikowania usterek lub koniecznych korekt w oznakowaniu,

- dla ustawienia znaku z materiałów zamawiającego: wszystkie składniki cenotwórcze bez materiałów i kosztów zakupu tych materiałów.

- demontaż elementów oznakowania obejmuje składniki cenotwórcze takie jak: robociznę, koszty pośrednie, zysk, koszty dojazdu do miejsca robót, koszty transportu zdemontowanych elementów oznakowania.

Od dnia podpisania umowy do czasu jej ważności Wykonawca będzie zobowiązany wykonać na polecenie, ze wskazaniem drogi i miejsca, oznakowanie pionowe wg projektu zmiany organizacji ruchu, jak również wskazane przez Zamawiającego ustawienia lub wymiany oznakowania drogowego, w ciągu dróg gminnych.

III. Zakres ustawiania oznakowania pionowego:

- Przez urządzenia oznakowania pionowego należy rozumieć:

- znaki i tablice drogowe, ustawianie, demontaż lub wymiana;

- konstrukcje wsporcze znaków i tablic (słupki, ramy, wysięgniki);

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – montaż lub wymiana;

- lustra drogowe – montaż lub wymiana;

- Zakres wykonania na sieci dróg gminnych obejmuje działanie na polecenie Zamawiającego w celu dokonania zmian organizacji ruchu drogowego przez ustawianie lub wymianę oznakowania pionowego w miejscach i zakresie wskazanych przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych mogących zagrozić bezpieczeństwu życia lub zdrowia użytkowników drogi (np. powódź, klęski żywiołowe itp.), Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych prac w trybie natychmiastowym od otrzymania zgłoszenia (rozpoczęcie oznakowywania w ciągu 1 godziny od momentu przekazania zlecenia).

- Awaryjne oznakowanie zdarzeń drogowych i katastrof budowlanych określone w obowiązujących przepisach i w instrukcji o znakach drogowych, musi zostać zrealizowane do 1 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonanie pionowych znaków zlecone przez Zamawiającego (poza przypadkami określonymi w pkt 3 i pkt 4) należy wykonać oraz zgłosić do odbioru przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od wysłania zlecenia. Malowanie poziomych znaków należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w kolejności i w terminie uzgodnionym z Inspektorem przekazującym zlecenie.

- Zamawiający będzie prowadził segregator z wpinanymi kolejno przekazanymi zleceniami, oraz datą ich realizacji. Wykonawca wykona elektroniczną dokumentację zdjęciową w lokalizacji działania (na tle otoczenia drogi) przed i po przystąpieniu do wykonywania prac, w trybie z datą i godziną oraz przekaże wykonaną dokumentację bądź drogą elektroniczną (zdjęcia w formacie 448 x 336) na adres dm6@um.raciborz.pl bądź na innym nośniku przekaże Zamawiającemu do jego siedziby.

- Wykonawca przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego zobowiązany jest do dokonania raz w tygodniu objazdu dróg celem zidentyfikowania usterek lub koniecznych korekt w oznakowaniu (samochodem Wykonawcy na życzenie Zamawiającego), zwłaszcza identyfikacji zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wnioski i spostrzeżenia będą przekazane w zleceniu do realizacji.

- Wykonawca musi mieć zatrudnione brygady specjalistyczne w celu bezproblemowej realizacji zleconych zadań (także w sezonie urlopowym).

- Wymagana jest 24. godzinna dyspozycyjność brygad remontowych.

- Wykonawca musi posiadać odpowiedni sprzęt  i   samochody do  wykonania przedmiotu  zamówienia.

- Zdemontowane znaki drogowe, będą przechowywane przez Wykonawcę. Do elementów takich należą:

znaki i tablice;

konstrukcje wsporcze znaków i tablic (słupki, ramy, wysięgniki);

lustra drogowe.

Terminy podane wyżej mogą ulec zmianie tylko za zgodą Zamawiającego.

Technologia wykonania:

- jako konstrukcje wsporcze należy stosować rurki stalowe ocynkowane  60,3 mm, grubość ścianki od 2,9 do 3,5 mm; min. 3,5 m długości dla pojedynczych znaków.

- dopuszcza się mocowanie znaków (tablic) na betonowych lub metalowych  słupach energetycznych i teletechnicznych;

- słupki  (konstrukcje wsporcze)  umieszczać w podłożu na głębokości minimum:

  - przy słupkach do 2,60 m – 0,50 m,

  - przy słupkach do 3,50 m – 0,70 m,

  - przy słupkach do 4,20 m – 0,80 m,

  - przy słupkach do 4,70 m – 0,90 m,

umieszczając je w fundamencie betonowym tak uformowanym by jego pionowy przekrój posiadał kształt ściętego stożka o dłuższej podstawie od dołu (górna podstawa min.  200,3 mm, dolna podstawa  300,3 mm), słupek  winien  być zabezpieczony w  części  dolnej  prętem stalowym przed obracaniem się; w przypadku wykonywania wykopu metodą wiercenia świdrem, jego średnica powinna być nie mniejsza niż 300 mm,

- znaki na słupkach mocować przy pomocy uchwytów;

- wysokość umieszczenia znaku winna wynosić 2,00 – 2,50 m mierząc od poziomu drogi do dolnej krawędzi znaku (z wyjątkiem znaków typu U i G);

- odległość znaku od jezdni winna wynosić:

- na drogach z poboczami gruntowymi  –  na krawędzi pobocza jednak w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi jezdni,

- na ulicach  -  0,50 – 2,00 m od krawędzi jezdni,

odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wyniesiony krawężnik drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy.

- następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej 10 m

- dopuszcza się umieszczanie dwóch znaków na jednym słupku w układzie pionowym przy zachowaniu warunków wykazanych w „Instrukcji o Znakach Drogowych Pionowych”.

- Wszystkie znaki mają być ocechowane znakiem dopuszczenia wyrobu budowlanego „B” oraz naniesioną datą realizacji zlecenia w formacie (dd.mm.rr) i numerem umowy (niniejsze dane muszą być uwidocznione w dokumentacji zdjęciowej wykonywanej w miejscu działania).

IV. Zakres wykonania zmian oznakowania poziomego w pasie drogowym, w ciągu dróg gminnych.

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe ma być:

- wykonane zgodnie z aktualną instrukcją o znakach poziomych;

- barwy białej i charakteryzować się jednoznaczną czytelnością znaków z zachowaniem prawidłowości wymiarów geometrycznych oraz odblaskowością.

- grubość warstwy farby nałożonej na mokro ma wynosić od 0,4 mm do 0,6 mm.

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe ma być:

- wykonane zgodnie z aktualną instrukcją o znakach poziomych,

- wykonywane materiałami umożliwiającymi nakładanie ich 	warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub 	trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i 	nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny 	tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Właściwości 	fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 	elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne, Właściwości fizyczne 	materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97; 	zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 2% (m/m), nie dopuszcza się do stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toulen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane,

- w czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i 	powietrza powinna wynosić co najmniej 50 C, a wilgotność względna powietrza 	powinna być zgodna                         z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

- Technologia wykonania:

- przygotowanie stanowiska pracy, oznakowanie odcinka robót (znakami, pachołkami, taśmą);

- wyczyszczenie powierzchni pod położenie farby (ręcznie szczotkami lub łopatami);

- wytyczenie, rozmieszczenie, oznaczenie, obrysowanie powierzchni do malowania;

- malowanie pędzlem lub wałkiem;

- zabezpieczenie malowanych powierzchni przed rozjeżdżaniem, aż do wyschnięcia farby (ewentualne zniszczenia przez kierujących zgłaszać Policji, a na miejscu dokonać naprawy oznakowania);

- likwidacja stanowiska pracy, usunięcie oznakowania oraz znaków zabezpieczających wymalowane znaki poziome.

4. Materiał (do malowania ręcznego) i wykonywania oznakowania grubowarstwowego:

- farba akrylowa rozpuszczalnikowa biała do znakowania jezdni symbol 24.30.12-50.21-1317150 PMZ01000 i rozpuszczalnik odpowiedni do gatunku i rodzaju farby,

- masy chemoutwardzalne jedno-, dwu- lub trójskładnikowe z  aprobatą techniczną, odpowiadającą wymaganiom POD-97.

5. Sprawy związane z poleceniem wykonania, realizacją zleceń, odbiorami mają być realizowane jak dla znaków pionowych.