zał. nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Myśliwskiej (od ul. Hulczyńskiej do końca zabudowy)” w Raciborzu, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę

/zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej - z późniejszymi zmianami/.

Warunki do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

1) podstawowe dane techniczne

a) klasa drogi D,

b)kategoria obciążenia ruchem: KR2

c) długość drogi ok. 570 m,

d)szerokość projektowanego pasa drogowego 4,0 m (jezdnia 
i pobocze )

e) szerokość jezdni około 3 m,

2) dane dotyczące np. stosowanych materiałów, technologii itp.

a) nawierzchnia jezdni : beton asfaltowy na podbudowie z tłucznia kamiennego ,

b) nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego.

c) odwodnienie powierzchniowe do ścieku przykrawędziowego

d) opracowywany projekt należy uzgodnić z Wydziałem Komunalnym Urzędu Miasta Racibórz posiadającym gotową dokumentację oświetlenia ulicznego.

3) Zakres opracowania:

Etap I

a) wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie

b) pozyskanie mapy do celów projektowych

c) opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego

Etap II

- wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych

- projekt budowlany i wykonawczy w oparciu o opracowaną koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wg rozwiązania opracowanego w I etapie i zatwierdzonego przez Zamawiającego,

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający w trakcie robót dostęp mieszkańcom do posesji,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- przedmiary robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- kosztorysy inwestorskie robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji wraz z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

5) Zakres zadania

a) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu - 3 egz,

b) Pozyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych,

c) Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej - 5 kpl.

d )Opracowanie projektów wykonawczych: drogowego, docelowej organizacji

ruchu drogowego i na czas prowadzenia robót - 5 kpl.

e) Opracowanie przedmiarów robót - 3 kpl.

f) Opracowanie kosztorysów inwestorskich - 3 kpl.

g) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 3 kpl.

h) Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji w/w zapisanej w formacie pdf

wraz wersją edytowalną przedmiarów robót w formacie EXEL na płytce CD – 2 kpl.

i) Opracowanie, skompletowanie i złożenie w Starostwie Powiatowym kompletnego

wniosku o pozwolenie na budowę – 2 egz.

6. Opracowanie wykonać w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

- Ustawę Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1332 z późn. zm.

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Prawo opcji:

W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować 2 – krotny nadzór autorski  w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 wzoru umowy.

W ramach  prawa  opcji na pisemne  żądanie  Zamawiającego, Wykonawca wykona  1 – krotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót  na zasadach określonych w § 10 wzoru umowy.

W ramach zadania uwzględnić udział Projektanta w konsultacjach z mieszkańcami w celu uzgodnienia koncepcji i jej zatwierdzenia do realizacji.

Rozwiązania równoważne:

W dokumentacji projektowej nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.