zał. nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Do zakresu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy ul. Pod Lasem (od ul. Brzeskiej do ul. Gajowej) należy:

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie,

- wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie minimum 3 odwiertów,

- pozyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych,

- opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego w 3 egz – do zatwierdzenia przez Zamawiającego,

- projekt budowlany i wykonawczy w oparciu o opracowaną koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wg rozwiązania opracowanego w I etapie i zatwierdzonego przez Zamawiającego – po 5 kpl,

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający w trakcie robót dostęp mieszkańcom do posesji – 5 kpl,

- projekt docelowej organizacji ruchu – 5 kpl,

- przedmiary robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) – 3 kpl,

- kosztorysy inwestorskie robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów – 3 kpl,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 kpl,

- opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji w/w zapisanej w formacie pdf wraz z wersją edytowalną przedmiarów robót w formacie EXEL na płytce CD – 2 kpl.

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji wraz z przygotowaniem i złożeniem w Starostwie Powiatowym kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę – 2 egz.

Warunki jakim powinien odpowiadać zakres drogowy opracowanego projekt budowlanego i wykonawczego:

1) podstawowe dane techniczne:

a) klasa drogi DW, 									                    b) kategoria obciążenia ruchem: KR2, 						                              c) długość drogi ok. 540 m, 								                               d) szerokość projektowanego pasa drogowego zmienna od 4,00 m do 12,00 m (obejmuje jezdnię, pobocze), 										                                 e) szerokość jezdni zmienna od 3,5 m (łącznik do ul. Gajowej), do 4,5 m (ul. Pod Lasem),                   f) powierzchnia jezdni asfaltowej ok. 1269 m²,  					                              g) powierzchnia jezdnia z tłucznia kamiennego ok. 780 m², 			                                     h) powierzchnia pasa drogowego ok. 4452 m2.

2) ewentualne uwagi dotyczące np. stosowanych materiałów, technologii itp.

a) nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy na podbudowie z tłucznia kamiennego (na odcinku od ul. Brzeskiej w obrębie działki nr 241), 						                                b) nawierzchnia jezdni: z tłucznia kamiennego (na odcinku od działki nr 241, do ul. Gajowej w obrębie działki nr 523) , 							                                         c) przygotowana jest inwentaryzacja drzew wymaganych do wycinki w zakresie realizacji drogi obrębie działki nr 523).

Inne istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca dwukrotnie będzie sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w umowie.

2) W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona jednokrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych w umowie.

3) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia, w dwóch etapach:

Etap I do 30 dni od podpisania umowy, obejmujący:

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie,

- opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego,

- pozyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych.

Etap II wg oferty, nie krócej niż 14 maja 2021 i nie później niż 11 czerwca 2021 r. obejmujący:

- wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie minimum 3 odwiertów,

- projekt budowlany i wykonawczy w oparciu o opracowaną koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wg rozwiązania opracowanego w I etapie i zatwierdzonego przez Zamawiającego,

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający w trakcie robót dostęp mieszkańcom do posesji,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- przedmiary robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- kosztorysy inwestorskie robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (drogowych, kanalizacji deszczowej),

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji wraz z przygotowaniem i złożeniem w Starostwie Powiatowym kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.

5) Opracowanie należy wykonać w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389. z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609),

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.),

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.