zał. nr 6 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem   zamówienia  jest  przebudowa   ul.   Cecylii   i   ul.  Marii   Rodziewiczówny

w Raciborzu.

Zakres przedmiotu zamówienia  na przebudowę ul. Cecylii obejmuje m.in.:

branża drogowa:

- klasa drogi L – ul. Cecylii;

- kategoria obciążenia ruchem KR2;

- prędkość projektowa 30 km/h;

- długość drogi (od km 0+0,00 – od ul. Przejazdowej do km 0+685,37 – skrzyżowanie z ul. Kazimierza Malczewskiego);

- szerokość jezdni (jedno – jezdniowa dwukierunkowa) 5,5 m;

- szerokość chodników - 1,5 i 2,5 m;

- szerokość pasa postojowego wzdłuż jezdni - 2,5m

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 4 390,8 m2;

- powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 2 508,9 m2;

- powierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 737,6 m2

kanalizacja deszczowa:

a.   kanał z rur PVC o średnicy zewnętrznej DN400 mm SN8 673,00m;

b.   przykanalików PCV fi 160 SN 8 typu ciężkiego 229,0m;

c.   studnie rewizyjne betonowe fi 1000 27 szt;

d.   studnie rewizyjne betonowe fi 600 2 szt;

e.   studzienka uliczna betonowa, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu 45 szt;

sieć oświetlenia ulicznego:

a.   kabel YAKXS 4x35mm2 1333m;

b.   kabel YAY 3x1,5mm2 297m;

c.   słup aluminiowy dł. 4m – 6,5m 50 szt;

d.   wysięgniki 0,5m 48 szt;

f.   złączka IZK4-01 54 kpl;

g.  złączka IZK4-02 108 kpl;

h.  złączka IZK4-03 54 kpl;

Zakres inwestycji:

a. roboty rozbiórkowe elementów jezdni i chodników m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni

asfaltowej, płyt betonowych chodnikowych, rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych;

b. konstrukcja  jezdni  (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm i warstwa  wiążąca z

betonu asfaltowego gr. 7 cm , podbudowa  warstwa  górna  z kruszywa łamanego – 20 cm,

podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego – 18 cm, geowłóknina);

c. konstrukcja   nawierzchni    chodnika   (warstwa   ścieralna   z   kostki  betonowej  gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa – 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego – 20

cm, geowłóknina);

d. konstrukcja  pasa  postojowego (warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 10 cm,  podsypka

cementowo - piaskowa – 5 cm,   podbudowa   z   kruszywa  łamanego – 15 cm,  podbudowa

warstwa górna z kruszywa łamanego – 18 cm, geowłóknina);

e. odwodnienie  ulicy  ( przewiduje  się  demontaż  starych  i  wykonanie  nowych  studzienek

ściekowych   z  osadnikiem  fi 500 mm  i wpustami  żeliwnymi typu ciężkiego D400,  wraz

z  przykanalikami z rur PVC fi 160 mm  typ  ciężki oraz wymianę  uszkodzonego rurociągu

betonowego na rury PCV typu ciężkiego Klasy SN o przekroju fi 400);

f. oświetlenie  uliczne – ułożenie linii kablowej wzdłuż całego odcinka  przebudowanej ulicy

oraz  montaż  słupów  oświetleniowych,  wysięgników  i  opraw  oświetleniowych;

g. organizacja ruchu drogowego (tymczasowa, docelowa).

Zakres przedmiotu zamówienia na przebudowę ul. Marii Rodziewiczówny obejmuje m.in.:

branża drogowa:

- klasa drogi D;

- kategoria obciążenia ruchem KR2;

- prędkość projektowa 40 km/h;

- długość drogi (od km 0+0,00 – od ul. Lotniczej do km 0+177,23 – skrzyżowanie z ul. Cecylii;

- szerokość jezdni (jedno – jezdniowa dwukierunkowa) 6,0 m;

- szerokość chodników - 2,5 i 3,17 m;

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1110,0 m2;

- powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 844,0 m2;

kanalizacja deszczowa:

a.  kanał z rur PVC o średnicy zewnętrznej DN300 mm SN8 154,0m;

b.  przykanalików PCV fi 200 SN 8 t 98,0m;

c.  studnie rewizyjne betonowe fi 1000 10 szt;

d.  studnie rewizyjne betonowe fi 600 2 szt;

e.  studzienka kanalizacyjne systemowe, Fi315·mm, 17 szt;

f.  studzienka uliczna betonowa, Fi·500·mm, z osadnikiem 10 szt;

Zakres inwestycji:

a. roboty rozbiórkowe elementów jezdni i chodników m.in. rozbiórka istniejącej  nawierzchni

asfaltowej, płyt betonowych chodnikowych, rozbiórka krawężników i obrzeży  betonowych;

b. konstrukcja   jezdni   (warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego gr. 4cm i warstwa wiążąca z

betonu   asfaltowego   gr. 8 cm,  podbudowa   z  mieszanki  niezwiązanej – 30 cm, warstwa

z  gruntów ulepszonych spoiwem – 25 cm);

c. konstrukcja   nawierzchni   chodnika   (warstwa   ścieralna  z  kostki   betonowej   gr. 8cm,

podsypka   cementowo  - piaskowa – 3 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej – 30 cm,

warstwa z gruntów ulepszonych spoiwem – 20 cm);

d.  odwodnienie   ulicy   ( przewiduje się  demontaż  starych i wykonanie nowych   studzienek

ściekowych  z  osadnikiem  fi 500 mm  i wpustami żeliwnymi typu ciężkiego D400, wraz z

przykanalikami  z  rur  PVC  fi 160 mm  typ  ciężki oraz wymianę uszkodzonego rurociągu

betonowego na rury PCV typu ciężkiego Klasy SN o przekroju fi 400);

e. organizacja ruchu drogowego (tymczasowa, docelowa).