zał. nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem   zamówienia  jest  przebudowa   ul.   Bema  w Raciborzu.

Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje m.in.:

roboty drogowe:

- klasa drogi D;

- kategoria obciążenia ruchem KR2;

- prędkość projektowa 30 km/h;

- długość drogi (od km 0+0,00 – krawędź jezdni ul. Staszica do km 0+522,86 – skrzyżowanie z ul. Józefa Von Eichendorffa);

- szerokość jezdni (jedno – jezdniowa dwukierunkowa) 6,00 m;

- szerokość chodnika (strona lewa i prawa) - 1,5 i 2,0 m;

- szerokość ścieżki rowerowej - 2,0 m;

- szerokość pasa postojowego wzdłuż jezdni (strona lewa – patrząc od ul. Staszica) 2,5m;

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 3270,8 m2;

- powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 1042,7 m2;

- Powierzchnia chodnika z kostki granitowej i płyt granitowych 857,9 m2

- powierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego 1125,5 m2

- powierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 722,9 m2

kanalizacja deszczowa:

- kanał z rur PVC o średnicy zewnętrznej DN400 mm SN8 476,40m;

- kanał z rur PVC o średnicy zewnętrznej DN700 mm 21,10m;

- przykanalików PCV fi 160 SN 8 typu ciężkiego 279,00m;

- studni rewizyjnej SR1 betonowa fi 1200 14 szt;

- studzienka uliczna betonowa, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu 20 szt;

Zakres inwestycji:

- roboty rozbiórkowe elementów jezdni i chodników m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych (trylinka), płyt betonowych chodnikowych i kostki granitowej, rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych;

- konstrukcja jezdni (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm i warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm , podbudowa warstwa górna z kruszywa naturalnego łamanego – 20 cm, warstwa odsączająca – 15 cm);

- konstrukcja nawierzchni chodnika (warstwa ścieralna z kostki granitowej 4x6 – 4-6 cm i płyt granitowych płomieniowanych 60x40x8 – 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego – 20 cm, warstwa odsączająca – 15 cm);

- konstrukcja nawierzchni chodnika (warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego – 20 cm, warstwa odsączająca – 15 cm);

- konstrukcja pasa postojowego (warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 5 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego – 15 cm, warstwa odsączająca gr. 10 cm);

- konstrukcja ścieżki rowerowej ( warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego – 22 cm, warstwa odsączająca gr.15 cm);

- odwodnienie ulicy ( przewiduje się demontaż starych i wykonanie nowych studzienek ściekowych z osadnikiem fi 500 mm i wpustami żeliwnymi typu ciężkiego D400, wraz z przykanalikami z rur PVC fi 160 mm typ ciężki oraz wymianę uszkodzonego rurociągu betonowego na rury PCV typu ciężkiego Klasy SN o przekroju fi 400 i fi 700);

- zieleń - uzupełnienie istniejącej nawierzchni zielonej - trawnik dywanowy, nowe nasadzenia drzew w pasie oddzielającym, zachowanie istniejącej zieleni;

- organizacja ruchu drogowego (tymczasowa, docelowa).