zał. nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem   zamówienia   jest   budowa  oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza oraz w Parku Zamkowym w Raciborzu, wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Zakres robót  dobudowy oświetlenia na ul. Sienkiewicza od ul. Drzymały obejmuje:

- wymianę wysięgnika na latarni ulicznej przy ul. Drzymały na wysięgnik podwójny 
o kącie rozwarcia 120 stopni i dobudowa dodatkowej oprawy LED o mocy 70W 
i temperaturze barwowej ciepłej (3000K) skierowanej na przejście dla pieszych 
na ul. Sienkiewicza.

Zdemontowany pojedynczy wysięgnik należy zdeponować na placu składowym w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Zakres robót  dobudowy oświetlenia w Parku Zamkowym obejmuje:

Wykonanie na zasadzie „Zaprojektuj i wybuduj” dobudowy oświetlenia parkowego w Parku Zamkowym przy alejce parkowej ze ścieżką rowerową na odcinku od rozwidlenia przy dojściu do Pomnika Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Brzozową (ślad na zał. mapie).

W ramach zadania należy:

- Opracowanie projektu dobudowy oświetlenia parkowego w Parku Zamkowym przy alejce parkowej ze ścieżką rowerową, na odcinku od dojścia do Pomnika Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Brzozową.

- zasilanie od narożnego słupa przy dojściu do Pomnika Powstańców Śląskich, 
-   posadowienie   słupów   w  odstępach  20 do 25  metrów  podobnie  jak na odcinku już

oświetlonym,

-  latarnie lokalizować możliwie najdalej od drzew,

- projekt powinien obejmować zasilanie 9 szt. latarni parkowych, kształtem możliwie najbardziej zbliżonych do latarni istniejących. Siódma latarnia powinna się znajdować na wzniesieniu przed rozwidleniem alejki na część o nawierzchni gruntowej i na ścieżkę rowerową. Dwie ostatnie latarnie umiejscowić pomiędzy ścieżką rowerową i częścią alejki o nawierzchni gruntowej.

- Budowa zgodnie z projektem, sieci zasilającej oraz 9 szt. latarni parkowych z oprawami parkowymi LED możliwie najbardziej zbliżonymi kształtem do opraw istniejących (słupy S-50 SRw/4 lub maksymalnie zbliżone, oprawy o mocy ok. 23W 
i neutralnej temperaturze barwowej)