Nr postępowania:  ZP.271.12.2021 			                  Racibórz, dnia  08.04.2021 r.

#### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości   mniejszej niż 130 000 złotych

- Zamawiający:

Miasto Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Referat Zamówień Publicznych

NIP 639-10-02-175     REGON 276258397

tel. 032 7550710

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

www.bipraciborz.pl

ogłasza postępowanie p.n.:

BUDOWA  OŚWIETLENIA  ULICZNEGO  PRZY UL. SIENKIEWICZA  ORAZ

W  PARKU  ZAMKOWYM  W  RACIBORZU  WRAZ  Z  OPRACOWANIEM

I UZGODNIENIEM  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem   zamówienia   jest   budowa  oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza oraz w Parku Zamkowym w Raciborzu, wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Zakres robót  dobudowy oświetlenia na ul. Sienkiewicza od ul. Drzymały obejmuje:

- wymianę wysięgnika na latarni ulicznej przy ul. Drzymały na wysięgnik podwójny 
o kącie rozwarcia 120 stopni i dobudowa dodatkowej oprawy LED o mocy 70W 
i temperaturze barwowej ciepłej (3000K) skierowanej na przejście dla pieszych 
na ul. Sienkiewicza.

Zdemontowany pojedynczy wysięgnik należy zdeponować na placu składowym w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Zakres robót  dobudowy oświetlenia w Parku Zamkowym obejmuje:

Wykonanie na zasadzie „Zaprojektuj i wybuduj” dobudowy oświetlenia parkowego w Parku Zamkowym przy alejce parkowej ze ścieżką rowerową na odcinku od rozwidlenia przy dojściu do Pomnika Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Brzozową (ślad na zał. mapie).

W ramach zadania należy:

- Opracowanie projektu dobudowy oświetlenia parkowego w Parku Zamkowym przy alejce parkowej ze ścieżką rowerową, na odcinku od dojścia do Pomnika Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Brzozową.

-   zasilanie od narożnego słupa przy dojściu do Pomnika Powstańców Śląskich, 
-   posadowienie   słupów   w  odstępach  20 do 25  metrów  podobnie  jak na odcinku

już   oświetlonym,

-  latarnie lokalizować możliwie najdalej od drzew,

- projekt powinien obejmować zasilanie 9 szt. latarni parkowych, kształtem możliwie najbardziej zbliżonych do latarni istniejących. Siódma latarnia powinna się znajdować na wzniesieniu przed rozwidleniem alejki na część o nawierzchni gruntowej i na ścieżkę rowerową. Dwie ostatnie latarnie umiejscowić pomiędzy ścieżką rowerową i częścią alejki o nawierzchni gruntowej.

- Budowa zgodnie z projektem, sieci zasilającej oraz 9 szt. latarni parkowych z oprawami parkowymi LED możliwie najbardziej zbliżonymi kształtem do opraw istniejących (słupy S-50 SRw/4 lub maksymalnie zbliżone, oprawy o mocy ok. 23W 
i neutralnej temperaturze barwowej)

Pozostałe  wymagani  określono  we   wzorze    umowy  – zał.  nr  3    do  Instrukcji      dla

oferentów.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

### 45316110-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31520000-7 - lampy i oprawy oświetleniowe

4. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2021 r.

5.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny:

cena     -  100 %

6. Warunki   udziału    w    postępowaniu    ora  z opis   sposobu  dokonywania oceny

spełniania tych warunków.

Zamawiający nie stawia warunków w przedmiotowym postępowaniu.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci.

- Formularz ofertowy – zał. nr 1 do Instrukcji dla oferentów.

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  (w przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zamawiający sam pozyska powyższy dokument)

8.   Oferty  należy  składać:  w  Referacie    Zamówień   Publicznych,   ul.  Króla  Stefana

Batorego 6,  47-400 Racibórz,   pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  15 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00, pok.310.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

9. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- W sprawach proceduralnych – Izabela Tambor,

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

- W sprawach przedmiotu zamówienia – Jerzy Madecki,

e-mail: komunalny@um.raciborz.pl,

10. Pozostałe informacje:

- Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny Regulamin Zamawiającego.

- Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy

(zatwierdzam)