ZAŁĄCZNIK nr 2 - PARAMETRY TECHNICZNE ZAMAWIANEJ DOSTAWY

1. Komputer PC

| Minimalne wymagane parametry techniczne | Oferowany sprzęt komputerowy |
| --- | --- |
| Procesor min (z wentylatorem) klasy x 86-64 dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych umożliwiający uzyskanie wydajności co najmniej 9350 punktów w teście PassMark - CPU Mark oraz co najmniej 2680 (Mops/Sec) punktów pojedynczego wątku w teście PassMark - Thread Mark opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net w dniu 19-04-2021 r. oraz którego treść znajduje się w załączeniu. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net z w/w parametrami oferowanego procesora. Procesor musi posiadać zintegrowany układ graficzny. Układ musi pracować z fabrycznymi ustawieniami producenta (niedozwolony tzw. „overclocking”). TDP (procesora): max. 65W, zintegrowany układ graficzny Płyta główna: obsługa pamięci DDR4 min. 2 gniazda, wbudowany układ dźwiękowy, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000, min. 4 gniazda Serial ATA3, Złącze M2, min. 2 złącza USB 3.0,Złącze TPM, gniazdo HDMI, D-Sub (VGA), Pamięć operacyjna: 8 GB (1 moduł zabezpieczony radiatorem), rodzaj DDR4, taktowanie min. 2666MHz, NVMe M2 2280: min. 256 GB, odczyt min. 2000MB/s, zapis min. 1000 MB/s (zabezpieczony radiatorem) Obudowa: 6 gniazd USB, w tym 2 gniazda wyprowadzone z przodu obudowy. Zasilacz: ATX, min 500W z wentylatorem 120 mm Dodatkowo: Moduł szyfrujący min TPM 2.0 zintegrowany w procesor lub jako osobny układ w płycie głównej. Wszystkie porty powinny być wyprowadzone na obudowie bez stosowania przejściówek, konwerterów itp. System operacyjny: Minimalne wymagania systemu operacyjnego: - graficzne interfejsy użytkownika w języku polskim, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim, - zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, - dostęp do bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dotyczącej systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim, - dostęp w sieci Internet, na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa w języku polskim, - możliwość pracy w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, - automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działających w sieci (np. drukarki), - możliwość podłączenia stacji roboczej do istniejącego kontrolera domeny Active Directory), - możliwość szyfrowania dysków | WYPEŁNIA WYKONAWCA (pkt od 1 do 4) Oferowany model komputera PC spełniający wymagania Zamawiającego: 1) Model …............................................................................................................... Należy wskazać model oferowanego komputera, a w przypadku komputera typu „składak” zamiast modelu zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE 2) Oferowany komputer PC spełnia wymagania Zamawiającego: TAK / NIE * * zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE 3) System operacyjny: …........................................................ 4) Wydajność procesora ….................... punktów. |

2. Monitor

| Minimalne wymagane parametry techniczne | Oferowany monitor |
| --- | --- |
| przekątna matrycy min. 23,6", max 24" powłoka matrycy: matowa częstotliwość odświeżania : min. 60Hz rozdzielczość 1920 x 1080 px rodzaj matrycy: TFT/TN, LED format obrazu: 16:9 jasność: min. 250 cd/m2 czas reakcji GTG: max. 1 ms złącze: HDMI,D-SUB wbudowane głośniki: tak | WYPEŁNIA WYKONAWCA Oferowany model monitora spełniający wymagania Zamawiającego: …............................................................................................................... |

3. Mysz komputerowa

| Minimalne wymagane parametry techniczne | Oferowany sprzęt komputerowy |
| --- | --- |
| - standardowa do komputera stacjonarnego, - min długość kabla 1,2 m (bez przedłużacza), - 3 przyciski w tym środkowy przycisk „rolka”, - złącze USB, - typ myszy: optyczna lub laserowa. | WYPEŁNIA WYKONAWCA Oferowany model myszy komputerowej spełniający wymagania Zamawiającego: ………….................................................................... |

4. Klawiatura komputerowa

| Minimalne wymagane parametry techniczne | Oferowany sprzęt komputerowy |
| --- | --- |
| - standardowy układ klawiszy, - klawisze numeryczne, - klawisze z nadrukiem wykonanym metodą laserową - odporne na ścieranie, - min długość kabla 1,2 m (bez przedłużacza), - złącze USB. | WYPEŁNIA WYKONAWCA Oferowany model klawiatury komputerowej spełniający wymagania Zamawiającego: …................................................................................. |

5. Dysk

| Minimalne wymagane parametry techniczne | Oferowany sprzęt komputerowy |
| --- | --- |
| - Formaty dysku 2.5” - Rodzaj dysku SSD - Grubość 7 mm - Interfejs SATA III - Pojemność min. 240 GB - Szybkość odczytu min. 550 MB/s - Szybkość zapisu min. 540 MB/s | WYPEŁNIA WYKONAWCA Oferowany model dysku spełniający wymagania Zamawiającego: …................................................................................. |

Uwaga! Test PassMark - CPU Mark opublikowany na stronie http://www.cpubenchmark.net w dniu 19.04.2021 r. oraz w załączeniu.

Upełnomocnieni przedstawiciele

Wykonawcy

....................................................

(podpis, pieczęć)

Data..............................................