Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.: „Remont ul. Katowickiej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”

1. Należy zaprojektować remont drogi klasy KDW (droga wewnętrzna) o kategorii obciążenia ruchem – KR2.

Podstawowe dane techniczne:

- długość drogi  ok. 123 m,

- szerokość projektowanego pasa drogowego 3,6 m (obejmuje jezdnię),

- szerokość jezdni 3,6 m,

- powierzchnia jezdni asfaltowej ok. 443 m²,

- powierzchnia pasa drogowego  ok. 585 m2,

- odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej,

W ramach opracowania należy wykonać:

- koncepcję zagospodarowania pasa drogowego,

- projekt budowlany drogi wraz z odwodnieniem,

- projekt organizacji ruchu tymczasowy i docelowy,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

2. W ramach remontu należy wykonać następujące roboty:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej jezdni,

- zalecana konstrukcja jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4 cm,

- odwodnienie drogi poprzez wykonanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych skierowanych do istniejących wpustów ulicznych,

- regulację istniejących studzienek rewizyjnych i wpustów drogowych,

- organizację ruchu drogowego tymczasową i docelową.