#### Zamawiający:  	Miasto Racibórz

Adres: 		            ul. Króla Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129) i zgodnie   z   Rozporządzeniem   Ministra    Infrastruktury   z   dnia   2   września   2004 r.   (Dz. U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.)  w  sprawie szczegółowego   zakresu   i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych   wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego).

Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż na zasadzie zaprojektuj wybuduj instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy OSP Racibórz Sudół w ramach zadania „Poprawa  efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Sudół przy ul.      Hulczyńskiej 154 w Raciborzu” wg poniższego zestawienia wraz z wykonaniem niezbędnej      dokumentacji technicznej

Adres realizacji zadania:

Racibórz, ul. Hulczyńska 154.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny kod CPV

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Dodatkowe kody CP

-  71320000-7  - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

-   09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

-    09332000-5 Instalacje słoneczne

-   44112110-5 Konstrukcje dachowe

-   45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

-   45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Autor opracowania:	 Alojzy Brzonkalik

# 1.   Spis zawartości opracowania (zgodnie z § 17 ust. 6 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego

2. 	Część opisowa     				                                                                              str.3

3.     Część informacyjna									str. 7

4.     Załączniki

2.      Część opisowa.

2.1    Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę  i montaż      instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną o optymalnej mocy jednego    panelu PV minimum 365 Wp w budynku remizy OSP Racibórz Sudół. Opisane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy elementów instalacji stanowią jedynie rozwiązania przykładowe. Zastosowane w rzeczywistości elementy instalacji mają być równoważne, o parametrach nie gorszych technicznie i jakościowo niż przyjęte w niniejszym programie.

Spodziewane prace budowlano – montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony           środowiska i nie będą miały wpływu na środowisko naturalne. Opracowany program         funkcjonalno – użytkowy stanowi dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez            Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia. Oferta powinna być zgodna   z niniejszą specyfikacją. Wykonawca w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy  instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i działania. Planowana inwestycja pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Sudół przy ul. Hulczyńskiej 154 w Raciborzu”,     będzie realizowana w ramach w ramach Programu WFOŚ w Katowicach p.n. „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”

Nieruchomość nie posiada źródeł OZE. Uzyskana energia elektryczna w całości będzie          zużywana na potrzeby własne remizy.

2.2 Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

2.2.1 Prace projektowe

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej       wykonawca sporządzi projekty techniczno – budowlane obejmujące:

- projekt techniczny(4 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej w plikach pdf),

- projekt powykonawczy z podziałem na branże (4 egz. w formie utrwalonej na piśmie        oraz w formie elektronicznej w plikach pdf).

Projekt techniczno budowlany powinien być sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi spełniać wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy                   dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego).

2.2.2 Wykonawstwo

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace budowlane obejmujące:

- Wybudowanie instalacji modułów fotowoltaicznych posadowionych na konstrukcji dachu   budynku o nominalnej mocy elektrycznej instalacji minimum 9,12 kW.

- Wykonanie niezbędnej konstrukcji wsporczej dla instalacji modułów PV, (konstrukcja dachu stalowa i jest pokryta płytą warstwową typu kingspan).

- Wykonanie przejść przez przegrody(strop, dach, ściany) dla kabli elektrycznych                            i ich zabezpieczenie.

- Położenie okablowania do podłączenia paneli PV.

- Zamontowanie falownika/inwertera dla obsługi paneli PV

- Podłączenie falownika /inwertera modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora.

- Całokształt prac związanych z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej w budynku w tym jej zgłoszenie w imieniu zamawiającego do zakładu energetycznego i uzyskanie montażu licznika dwukierunkowego.

2.3 Opis stanu istniejącego

Budynek remizy OSP Racibórz Sudół przy ul. Hulczyńskiej 154 jest własnością Miasta Racibórz. Zlokalizowany jest na działce nr 399/3 obręb Sudół. Budynek piętrowy  częściowo podpiwniczony w technologii tradycyjnej murowanej,  Dach żelbetowy dwuspadowy o niewielkim spadku i zróżnicowanych poziomach, pokryty styropapą o grubości minimum 10 cm.

2.4 Opis stanu docelowego

Głównym celem planowanych działań jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Racibórz Sudół o nominalnej mocy elektrycznej instalacji minimum 9,12 kW      pozwalającej na to, aby budynek remizy posiadał oprócz podstawowego źródła energii      elektrycznej, którym jest przyłącze do sieci energetycznej, własne ekologiczne źródło          wytwórcze produkujące energię elektryczną na własne potrzeby. W takiej konfiguracji          instalacja elektryczna obiektu otrzymuje dwustronne zasilanie w energię elektryczną.

Instalacje fotowoltaiczne służą do bezpośredniej konwersji energii promieniowania             słonecznego na energię elektryczną. Jest to technologia konwersji energii, która jest w pełni pasywna. Zjawisko konwersji fotowoltaicznej jest bezgłośne, bezwibracyjne oraz nie posiada skutków ubocznych. Instalacje fotowoltaiczne nie będą stanowić zagrożenia dla ludzi,       zwierząt i ptaków, nie będą negatywnie oddziaływać na tereny najbliższej zabudowy       mieszkaniowej.

2.5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.5.1 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz oraz projektu.

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbędnych          pozwoleń na wykonanie ww. instalacji należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane         inwentaryzacje, uzgodnienia oraz ekspertyzy w tym z zakładem energetycznym.  Ekspertyza lub orzeczenie techniczne musi być wykonane przez osoby do tego uprawnione. Projekt     budowlany i projekt wykonawczy należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące        przepisy Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i właściwe normy branżowe. Projekt musi być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2.5.2 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania           instalacji elektrycznej, instalacji modułów w budynku remizy. Ponadto projekt powinien   obejmować niezbędne obliczenia, odpowiednie rysunki, rzuty, schematy, karty katalogowe zastosowanych urządzeń oraz wszelkie wymagane prawem oświadczenia. Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia                 umożliwiające ustawienie paneli pod optymalnym katem. Zamawiający przewiduje montaż modułów PV na dachu budynku, dlatego opracowanie projektu należy poprzedzić                wykonaniem niezbędnych badań, ekspertyz oraz inwentaryzacji, które potwierdzą możliwość posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu.

Projekt elektryczny i sterowania powinien zawierać schematy rysunki niezbędne do             prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej i układu automatyki instalacji paneli PV.       Zaprojektowany układ sterowania/automatyki powinien zapewnić:

- kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiędzy obiegami AC i DC,

- pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji modułów PV

- archiwizację danych pomiarowych na serwerze lokalnym/ lub sieciowym oraz ich wyświetlania na stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji.

- wyświetlać dane z wybranych pomiarów na ekranie w jednym z pomieszczeń                      zlokalizowanych w budynku.

2.5.3 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem         pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych instalacji modułów PV w zakresie zgodnym z dokumentacją.

2.5.4 Wymagania stawiane urządzeniom

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi należy uwzględnić             urządzenia, które umożliwią swoimi parametrami spełnienie wymagań stawianych przez     inwestora.

Proponowane parametry paneli PV:

- moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 365 Wp;

- sprawność nie mniejsza niż 18%,

- panele powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej,

- panele w technologii half cut,

- gwarancja minimum 15 lat

Proponowane parametry inwerterów (falowników) DC/AC

- typ inwertera – beztransformatorowy;

- inwertery powinny być 3 -fazowe;

- inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci

zasilającej;

- stopień ochrony minimum 6 IP 65

- sposób chłodzenia – naturalna konwekcja lub wymuszona wentylatorowa;

- gwarancja na wady ukryte nie krótsza niż 10 lat.

Proponowane parametry kabli do paneli PV

- kable powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

- kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

- temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do +70 stopni C;

- kable powinny być podwójnie izolowane;

- kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe minimum 800VAC/1600VAC.

Konstrukcja wsporcza

Panele fotowoltaiczne muszą być przymocowane, niezależnie od lokalizacji systemu do      konstrukcji wsporczej. Rodzaj konstrukcji wsporczej należy dostosować indywidualnie do    pokrycia dachowego. Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych powinna posiadać następujące parametry:

- dedykowana do miejsca montażu,

- wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej,

- sposób montażu dedykowany do istniejącego pokrycia dachowego zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji.

2.5.5 Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót

1) Wszystkie materiały, urządzenia i wyroby przeznaczone do realizacji zadania będą nowe, pierwszej klasy jakości, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności i wolne od wad fabrycznych.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z z dokumentacją projektową.

3) Inwestor wyznaczy Inspektora Nadzoru, który będzie czuwał nad prawidłowym             przebiegiem prac. Polecenia wydawane przez inspektora muszą być wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą           zatrzymania robót.

3) W trakcie prowadzonych robót należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż oraz                   odpowiednio zabezpieczyć miejsce wykonywania prac.

4) Wykonawca po zakończeniu robót jest odpowiedzialny za uzupełnienie ubytków ścian, stropów po przejściach przewodów oraz uprzątniecie i uporządkowanie terenu  po zakończeniu prac na obiekcie.

2.5.6 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakość zastosowanych materiałów oraz zapewni odpowiedni system kontroli. W razie przeprowadzenia dodatkowych badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie      badania a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca.

2) Odbiór końcowy przeprowadza się w celu oceny rzeczywistego wykonania robót.                O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora.

3) Powołana komisja do odbioru końcowego dokona oceny jakościowej na podstawie      przedłożonych dokumentów wyników badań, pomiarów oceny wizualnej oraz zgodności     wykonania zadania z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego zadania jest Protokół Końcowy.

4) Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące               dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została wykonana

w trakcie realizacji zadania;

- ustalenia technologiczne;

- wyniki badań i pomiarów kontrolnych;

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów.

3. Część informacyjna

1) Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele     budowlane w zakresie działek na których planowana jest realizacja inwestycji.

2)Każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie może po uzgodnieniu terminu                             z zamawiającym we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i zweryfikować udostępnione  informacje.

3) Każdy zainteresowany otrzyma możliwość swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz      obmiarów poszczególnych obiektów, pomieszczeń i instalacji, w terminie uzgodnionym           z Zamawiającym.

4)W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi również zgłoszenie mikro           instalacji PV do Sieci Elektroenergetycznej z niezbędnymi załącznikami po zakończonym  montażu i odbiorze prac oraz złoży w odpowiedniej Instytucji w terminie 7 dni od odbioru  danej instalacji.

5) Wykonawca sporządzi instrukcję eksploatacji instalacji, przeprowadzi instruktaż dla      użytkowników nieruchomości z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji  i  bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej.

6) Z czynności tych sporządzi protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem instruktażu i przekazanie instrukcji.

7) Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie objętym gwarancją i rękojmią. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji/rękojmi pokrywa Wykonawca.

8) W ramach przedmiotu zamówienia ustala się gwarancję (rękojmie) na roboty budowlano-montażowe oraz prace projektowe – minimum 60 miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

9) Zasady serwisowania:

- wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie napraw awarii,

usterek oraz przeglądów serwisowych lub sam będzie posiadał serwis urządzeń,

-bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie rękojmi na roboty budowlano-montażowe (minimum 60 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego),

- czas dojazdu serwisanta będzie nie dłuższy niż 72 godz. od powiadomienia serwisu od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji,

- do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych              elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki

– wszelkie koszty napraw i kosztów eksploatacyjnych w okresie rękojmi na roboty budowlano-montażowe są po stronie Wykonawcy,

- na wszystkie pozostałe wyżej wymienione elementy instalacji, którym nie określono okresu gwarancji, okres gwarancji musi wynosić minimum 36 miesięcy.

4. Załączniki:

- rzut działki budynku remizy OSP Racibórz Sudół